# 中国电信股份有限公司南通分公司

# 2021年下半年4G无线网基站建设项目电磁辐射环境监测信息材料

建设单位：中国电信股份有限公司南通分公司

# 目录

一、项目总体情况	1

二、监测执行标准	2

三、电磁环境监测	3

四、结论	47

# 一、项目总体情况

中国电信集团公司成立于 2002 年，是我国特大型国有通信骨干企业。公司注册资本2131 亿元人民币，资产规模超过 9000 亿元人民币，连续多年入选“世界 500 强企业”，主要经营固定电话、移动通信、互联网接入及应用等综合信息服务。中国电信拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络， 具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系, 截至 2019 年底移动电话、有线宽带、天翼高清、物联网、固定电话等各类用户总量近 9 亿户。

中国电信股份有限公司南通分公司（以下简称“南通电信公司”）2021年 4G无线网基站建设项目移动通信基站目前已建成投入运行。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》和《通信基站环境保护工作备忘录》等文件精神，南通电信公司对2021年 4G 无线网基站建设项目基站进行了网上备案登记，并委托中通维易科技服务有限公司承担该期工程移动通信基站电磁辐射环境监测工作。经现场监测，并对监测数据认真整理分析后，编制完成本基站电磁辐射环境监测信息材料。

# 二、监测执行标准

本项目监测执行的标准为《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）：

为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露，环境中电场、磁场、电磁场场量参数的均根值应满足下表的要求。

表 3-1	公众曝露控制限值

| 频率范围（MHz） | 电场强度（V/m） | 磁场强度（A/m） | 等效平面波功率密度（μW/cm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 30～3000 | 12 | 0.032 | 40 |

# 三、电磁环境监测

## 3.1 监测目的

通过对基站周围电磁辐射环境现场监测，掌握基站周围电磁辐射环境现。

## 3.2 监测依据

①《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-199）

②《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ972-2018）；

③《通信基站环境保护工作备忘录》；

④《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

## 3.3 监测结果

本次委托中通维易科技服务有限公司进行移动通信基站的现场监测工作。南通电信 2021年 4G 无线网基站建设项目基站现场监测统计结果见表 4-1。

表 4-1	南通电信 2021年 4G 无线网基站建设项目基站现场监测结果汇总表

| 序号 | 区域 | 基站名称 | 是否完成备案 | 监测结果 （μW/cm2） | 是否满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 崇川区 | 崇川新城移动学堂桥村 | 完成 | 0.585-0.712 | 满足 |
| A-2 | 崇川区 | 通大启秀校区14号楼3F过道外打LTE拉远 | 完成 | 0.151-0.204 | 满足 |
| A-3 | 崇川区 | 新城东快速路人民中路路口东南 | 完成 | 0.822-1.266 | 满足 |
| A-4 | 崇川区 | 新城恒盛尚海湾14号楼东单元楼顶1.8G | 完成 | 0.545-0.654 | 满足 |
| A-5 | 崇川区 | 新城恒盛尚海湾18号楼东单元楼顶1.8G | 完成 | 0.545-0.669 | 满足 |
| A-6 | 崇川区 | 新城红星天铂北区10#楼1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.557-1.184 | 满足 |
| A-7 | 崇川区 | 新城红星天铂北区11#楼1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.678-1.09 | 满足 |
| A-8 | 崇川区 | 新城红星天铂北区13#楼2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.512-0.832 | 满足 |
| A-9 | 崇川区 | 新城红星天铂北区3#楼1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.614-1.162 | 满足 |
| A-10 | 崇川区 | 新城红星天铂北区5#楼2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.741-1.927 | 满足 |
| A-11 | 崇川区 | 新城红星天铂北区7#楼3单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.584-0.663 | 满足 |
| A-12 | 崇川区 | 新城红星天铂南区10#楼1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.573-0.743 | 满足 |
| A-13 | 崇川区 | 新城红星天铂南区11#楼2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.625-0.827 | 满足 |
| A-14 | 崇川区 | 新城红星天铂南区2#楼2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.508-0.864 | 满足 |
| A-15 | 崇川区 | 新城红星天铂南区5#楼1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.533-0.663 | 满足 |
| A-16 | 崇川区 | 新城红星天铂南区6#楼2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.628-1.035 | 满足 |
| A-17 | 崇川区 | 新城红星天铂南区9#楼1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.553-1.01 | 满足 |
| A-18 | 崇川区 | 新城世纪大道通启路路口 | 完成 | 1.068-1.406 | 满足 |
| A-19 | 崇川区 | 新城新城博园岚郡东 | 完成 | 0.056-0.198 | 满足 |
| A-20 | 崇川区 | 新城新城新苑12幢2单元楼顶机房 | 完成 | 0.849-1.604 | 满足 |
| A-21 | 崇川区 | 新城沿河路菜市场基站4G外打 | 完成 | 0.6-1.991 | 满足 |
| A-22 | 崇川区 | 新城源通建材 | 完成 | 0.766-1.073 | 满足 |
| B-1 | 港闸区 | 1895产业园37号楼 | 完成 | 0.041-1.009 | 满足 |
| B-2 | 港闸区 | 爱国花苑12幢东单元9层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.048-0.09 | 满足 |
| B-3 | 港闸区 | 爱国花苑13幢西单元15层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.065-0.459 | 满足 |
| B-4 | 港闸区 | 爱国花苑18幢东单元9层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.088-0.342 | 满足 |
| B-5 | 港闸区 | 爱国花苑20幢中单元8层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.2-0.605 | 满足 |
| B-6 | 港闸区 | 爱国花苑4幢西单元15层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.049-0.201 | 满足 |
| B-7 | 港闸区 | 爱国花苑6幢西单元9层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.071-0.204 | 满足 |
| B-8 | 港闸区 | 保利香槟国际18幢2单元楼顶 | 完成 | 0.577-0.632 | 满足 |
| B-9 | 港闸区 | 保利香槟国际19幢2单元楼顶 | 完成 | 0.537-0.835 | 满足 |
| B-10 | 港闸区 | 保利香槟国际22幢3单元楼顶 | 完成 | 0.544-1.909 | 满足 |
| B-11 | 港闸区 | 保利香槟国际22幢3单元楼顶 | 完成 | 0.544-1.909 | 满足 |
| B-12 | 港闸区 | 滨湖新居10幢2单元楼顶机房1.8G | 完成 | 0.201-0.232 | 满足 |
| B-13 | 港闸区 | 滨湖新居1幢1单元楼顶电梯机房1.8G | 完成 | 0.063-0.129 | 满足 |
| B-14 | 港闸区 | 滨湖新居2幢2单元楼顶机房1.8G | 完成 | 0.064-0.109 | 满足 |
| B-15 | 港闸区 | 滨湖新居8幢2单元楼顶电梯机房1.8G | 完成 | 0.078-0.204 | 满足 |
| B-16 | 港闸区 | 城港路中国工商银行 | 完成 | 0.591-0.9 | 满足 |
| B-17 | 港闸区 | 春江花苑（春江阅）12幢14层楼顶电梯机房-6 | 完成 | 0.526-0.715 | 满足 |
| B-18 | 港闸区 | 春江花苑（春江阅）2幢14层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.56-0.893 | 满足 |
| B-19 | 港闸区 | 春江花苑（春江阅）5幢14层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.58-0.7 | 满足 |
| B-20 | 港闸区 | 春江花苑（春江阅）6幢14层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.525-0.793 | 满足 |
| B-21 | 港闸区 | 春江花苑（春江阅）7幢14层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.578-0.708 | 满足 |
| B-22 | 港闸区 | 春江花苑（春江阅）8幢14层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.517-0.776 | 满足 |
| B-23 | 港闸区 | 春江花苑（春江阅）9幢14层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.554-3.02 | 满足 |
| B-24 | 港闸区 | 大生路 | 完成 | 0.196-1.1 | 满足 |
| B-25 | 港闸区 | 动物园2.1G | 完成 | 0.332-0.818 | 满足 |
| B-26 | 港闸区 | 动物园东北2.1G | 完成 | 0.336-1.624 | 满足 |
| B-27 | 港闸区 | 飞宇环保 | 完成 | 0.267-0.461 | 满足 |
| B-28 | 港闸区 | 福禧路南 | 完成 | 0.145-0.24 | 满足 |
| B-29 | 港闸区 | 高铁姚家小桥 | 完成 | 0.097-0.146 | 满足 |
| B-30 | 港闸区 | 高铁移动树北村 | 完成 | 0.258-0.714 | 满足 |
| B-31 | 港闸区 | 华强城17幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.51-0.552 | 满足 |
| B-32 | 港闸区 | 华强城42幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.515-0.562 | 满足 |
| B-33 | 港闸区 | 华强城二期60栋1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.527-0.571 | 满足 |
| B-34 | 港闸区 | 华强城二期61栋2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.528-0.841 | 满足 |
| B-35 | 港闸区 | 华强城二期66栋楼顶电梯机房 | 完成 | 0.553-0.627 | 满足 |
| B-36 | 港闸区 | 华强城四期15幢1单元楼顶电梯机房1.8G | 完成 | 0.53-0.702 | 满足 |
| B-37 | 港闸区 | 华强城西南2.1G | 完成 | 0.693-2.121 | 满足 |
| B-38 | 港闸区 | 华润悦锦湾10号楼楼顶电梯机房 | 完成 | 0.62-1.105 | 满足 |
| B-39 | 港闸区 | 皇家花园三期19幢楼顶电梯机房 | 完成 | 0.047-0.101 | 满足 |
| B-40 | 港闸区 | 皇家花园三期20幢2单元楼顶机房 | 完成 | 0.05-0.075 | 满足 |
| B-41 | 港闸区 | 金融科技城 | 完成 | 0.407-0.899 | 满足 |
| B-42 | 港闸区 | 静海大桥 | 完成 | 0.685-2.64 | 满足 |
| B-43 | 港闸区 | 科润路市北路路口 | 完成 | 0.081-0.165 | 满足 |
| B-44 | 港闸区 | 丽泰花园12幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.034-0.107 | 满足 |
| B-45 | 港闸区 | 丽泰花园13幢3单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.051-0.071 | 满足 |
| B-46 | 港闸区 | 丽泰花园14幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.062-0.105 | 满足 |
| B-47 | 港闸区 | 丽泰花园16幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.099-0.156 | 满足 |
| B-48 | 港闸区 | 丽泰花园3幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.054-0.063 | 满足 |
| B-49 | 港闸区 | 丽泰花园7幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.048-0.088 | 满足 |
| B-50 | 港闸区 | 丽泰花园8幢3单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.067-0.124 | 满足 |
| B-51 | 港闸区 | 丽泰花园9幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.077-0.099 | 满足 |
| B-52 | 港闸区 | 龙湖天宸原著18幢9层2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.518-0.539 | 满足 |
| B-53 | 港闸区 | 龙湖天宸原著19幢9层2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.518-0.648 | 满足 |
| B-54 | 港闸区 | 龙湖天宸原著20幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.562-1.07 | 满足 |
| B-55 | 港闸区 | 龙湖天宸原著21幢9层2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.568-0.627 | 满足 |
| B-56 | 港闸区 | 龙湖天宸原著22幢7层1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.558-0.742 | 满足 |
| B-57 | 港闸区 | 龙湖天宸原著23幢9层2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.527-0.659 | 满足 |
| B-58 | 港闸区 | 龙湖天宸原著25幢9层2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.529-0.562 | 满足 |
| B-59 | 港闸区 | 绿城兰园北区15幢2单元楼顶机房 | 完成 | 0.617-1.193 | 满足 |
| B-60 | 港闸区 | 绿城兰园北区16幢2单元楼顶机房 | 完成 | 0.587-0.793 | 满足 |
| B-61 | 港闸区 | 绿城兰园北区19幢1单元楼顶机房 | 完成 | 0.666-1.514 | 满足 |
| B-62 | 港闸区 | 绿城兰园北区22幢2单元楼顶机房 | 完成 | 0.594-1.436 | 满足 |
| B-63 | 港闸区 | 绿城兰园北区24幢1单元楼顶机房 | 完成 | 0.606-1.098 | 满足 |
| B-64 | 港闸区 | 绿城兰园北区26幢1单元楼顶机房 | 完成 | 0.628-0.849 | 满足 |
| B-65 | 港闸区 | 绿城兰园南区10幢2单元楼顶机房 | 完成 | 0.562-0.687 | 满足 |
| B-66 | 港闸区 | 绿城兰园南区11幢1单元楼顶机房 | 完成 | 0.518-0.569 | 满足 |
| B-67 | 港闸区 | 绿城兰园南区13幢2单元楼顶机房 | 完成 | 0.558-0.608 | 满足 |
| B-68 | 港闸区 | 绿城兰园南区14幢1单元楼顶机房 | 完成 | 0.521-0.577 | 满足 |
| B-69 | 港闸区 | 绿城兰园南区2幢1单元B1F弱电井 | 完成 | 0.698-1.115 | 满足 |
| B-70 | 港闸区 | 绿城兰园南区3幢1单元B1F弱电井 | 完成 | 0.616-0.828 | 满足 |
| B-71 | 港闸区 | 绿城兰园南区4幢2单元B1F弱电井 | 完成 | 0.545-0.587 | 满足 |
| B-72 | 港闸区 | 绿城沁园10幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.54-0.6 | 满足 |
| B-73 | 港闸区 | 绿城沁园11幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.574-0.893 | 满足 |
| B-74 | 港闸区 | 绿城沁园12幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.518-0.652 | 满足 |
| B-75 | 港闸区 | 绿城沁园1幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.504-1.17 | 满足 |
| B-76 | 港闸区 | 绿城沁园2幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.529-0.606 | 满足 |
| B-77 | 港闸区 | 绿城沁园3幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.508-0.602 | 满足 |
| B-78 | 港闸区 | 绿城沁园4幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.509-0.653 | 满足 |
| B-79 | 港闸区 | 绿城沁园9幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.513-0.567 | 满足 |
| B-80 | 港闸区 | 南通通机 | 完成 | 0.233-0.348 | 满足 |
| B-81 | 港闸区 | 秦灶西村五组 | 完成 | 0.253-0.373 | 满足 |
| B-82 | 港闸区 | 仁和锦居10幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.141-0.183 | 满足 |
| B-83 | 港闸区 | 盛唐公寓 | 完成 | 0.96-1.477 | 满足 |
| B-84 | 港闸区 | 石桥路纬一路路口 | 完成 | 0.039-0.205 | 满足 |
| B-85 | 港闸区 | 曙光福里7幢1单元楼顶电梯机房1.8G | 完成 | 0.539-0.842 | 满足 |
| B-86 | 港闸区 | 苏建阳光新城31幢4单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.041-0.122 | 满足 |
| B-87 | 港闸区 | 苏建阳光新城36幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.051-0.326 | 满足 |
| B-88 | 港闸区 | 苏建阳光新城40幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.034-0.82 | 满足 |
| B-89 | 港闸区 | 唐人新街 | 完成 | 0.468-0.527 | 满足 |
| B-90 | 港闸区 | 体育运动学校 | 完成 | 0.087-0.118 | 满足 |
| B-91 | 港闸区 | 天玺花园 | 完成 | 0.08-0.231 | 满足 |
| B-92 | 港闸区 | 天玺家园23幢东南侧监控杆 | 完成 | 0.133-0.618 | 满足 |
| B-93 | 港闸区 | 天玺家园7幢东南侧监控杆 | 完成 | 0.062-0.162 | 满足 |
| B-94 | 港闸区 | 铁塔高墩圩桥 | 完成 | 0.364-1.029 | 满足 |
| B-95 | 港闸区 | 铁塔联通秦灶秦北村 | 完成 | 0.1-0.127 | 满足 |
| B-96 | 港闸区 | 万科公园里11号楼1单元楼顶电梯机房_5 | 完成 | 0.086-0.105 | 满足 |
| B-97 | 港闸区 | 香溢紫郡1幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.48-0.635 | 满足 |
| B-98 | 港闸区 | 香溢紫郡20幢2单元电梯机房 | 完成 | 0.527-0.645 | 满足 |
| B-99 | 港闸区 | 香溢紫郡28幢1单元西电梯机房 | 完成 | 0.481-0.496 | 满足 |
| B-100 | 港闸区 | 香溢紫郡29幢2单元东电梯机房 | 完成 | 0.489-0.512 | 满足 |
| B-101 | 港闸区 | 香溢紫郡2幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.484-0.626 | 满足 |
| B-102 | 港闸区 | 香溢紫郡31幢1单元电梯机房 | 完成 | 0.537-0.588 | 满足 |
| B-103 | 港闸区 | 香溢紫郡35幢2单元东电梯机房 | 完成 | 0.491-0.506 | 满足 |
| B-104 | 港闸区 | 香溢紫郡36幢2单元东电梯机房 | 完成 | 0.493-0.531 | 满足 |
| B-105 | 港闸区 | 香溢紫郡37幢1单元西电梯机房 | 完成 | 0.524-0.555 | 满足 |
| B-106 | 港闸区 | 香溢紫郡3幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.488-0.502 | 满足 |
| B-107 | 港闸区 | 香溢紫郡7幢2单元楼顶 | 完成 | 0.531-0.879 | 满足 |
| B-108 | 港闸区 | 香溢紫郡四期33栋楼顶电梯机房 | 完成 | 0.512-0.786 | 满足 |
| B-109 | 港闸区 | 新华北苑12号楼1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.057-0.234 | 满足 |
| B-110 | 港闸区 | 新华北苑18号楼1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.068-0.204 | 满足 |
| B-111 | 港闸区 | 新华福里6幢1单元楼顶机房 | 完成 | 0.084-0.256 | 满足 |
| B-112 | 港闸区 | 星光域45幢东单元楼顶机房 | 完成 | 0.551-0.669 | 满足 |
| B-113 | 港闸区 | 星光域49幢东单元楼顶机房 | 完成 | 0.545-0.58 | 满足 |
| B-114 | 港闸区 | 星光域50幢西单元楼顶机房 | 完成 | 0.599-0.695 | 满足 |
| B-115 | 港闸区 | 星光域51幢西单元楼顶机房 | 完成 | 0.552-0.631 | 满足 |
| B-116 | 港闸区 | 星光域53幢东单元楼顶机房 | 完成 | 0.53-0.644 | 满足 |
| B-117 | 港闸区 | 兴和家园24幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.249-0.731 | 满足 |
| B-118 | 港闸区 | 兴隆街工商银行 | 完成 | 0.176-0.461 | 满足 |
| B-119 | 港闸区 | 幸福环美工业园 | 完成 | 0.165-0.206 | 满足 |
| B-120 | 港闸区 | 幸福家园西 | 完成 | 0.294-0.905 | 满足 |
| B-121 | 港闸区 | 幸福世家5幢1单元楼顶电梯机房外墙 | 完成 | 0.185-0.381 | 满足 |
| B-122 | 港闸区 | 幸福世家9幢1单元楼顶电梯机房外墙 | 完成 | 0.345-0.527 | 满足 |
| B-123 | 港闸区 | 幸福新居19幢2单元11层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.221-0.337 | 满足 |
| B-124 | 港闸区 | 幸福新居19幢2单元11层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.221-0.337 | 满足 |
| B-125 | 港闸区 | 幸福新居26幢2单元11层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.237-0.698 | 满足 |
| B-126 | 港闸区 | 幸福新居9幢2单元18层楼顶电梯机房 | 完成 | 0.279-0.742 | 满足 |
| B-127 | 港闸区 | 幸余路恒大御澜庭（悦珑湾花园)16幢西单元楼顶 | 完成 | 0.465-0.691 | 满足 |
| B-128 | 港闸区 | 幸余路恒大御澜庭（悦珑湾花园)7幢中单元楼顶 | 完成 | 0.638-2.063 | 满足 |
| B-129 | 港闸区 | 旭力嘉苑（静海府）11幢2单元楼顶 | 完成 | 0.095-0.564 | 满足 |
| B-130 | 港闸区 | 旭力嘉苑（静海府）17幢1单元9层楼梯间 | 完成 | 0.11-0.295 | 满足 |
| B-131 | 港闸区 | 旭力嘉苑（静海府）1幢2单元楼顶 | 完成 | 0.051-0.489 | 满足 |
| B-132 | 港闸区 | 旭力嘉苑（静海府）7幢1单元楼顶 | 完成 | 0.113-0.33 | 满足 |
| B-133 | 港闸区 | 怡景新居10幢3单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.061-0.083 | 满足 |
| B-134 | 港闸区 | 怡景新居16幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.077-0.15 | 满足 |
| B-135 | 港闸区 | 怡园佳苑西 | 完成 | 0.763-1.3 | 满足 |
| B-136 | 港闸区 | 永福路科达路路口 | 完成 | 0.115-0.275 | 满足 |
| B-137 | 港闸区 | 远创樾府二期11幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.481-0.787 | 满足 |
| B-138 | 港闸区 | 远创樾府二期12幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.481-0.751 | 满足 |
| B-139 | 港闸区 | 远创樾府二期16幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.501-0.622 | 满足 |
| B-140 | 港闸区 | 远创樾府二期17幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.515-0.54 | 满足 |
| B-141 | 港闸区 | 远创樾府二期6幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.493-0.594 | 满足 |
| B-142 | 港闸区 | 长恒科技园 | 完成 | 0.205-0.328 | 满足 |
| B-143 | 港闸区 | 长泰路中海碧林湾29幢楼顶电梯机房 | 完成 | 0.482-1.09 | 满足 |
| B-144 | 港闸区 | 中海碧林湾19幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.494-0.589 | 满足 |
| B-145 | 港闸区 | 中海碧林湾20幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.49-0.527 | 满足 |
| B-146 | 港闸区 | 中海碧林湾28幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.558-1.261 | 满足 |
| C-1 | 开发区 | 滨江花苑68幢2单元楼顶机房 | 完成 | 0.111-0.157 | 满足 |
| C-2 | 开发区 | 滨江花苑77幢2单元楼顶机房 | 完成 | 0.133-1.17 | 满足 |
| C-3 | 开发区 | 崇州府13幢中单元楼顶 | 完成 | 0.109-0.789 | 满足 |
| C-4 | 开发区 | 崇州府15幢西单元楼顶 | 完成 | 0.086-0.29 | 满足 |
| C-5 | 开发区 | 崇州府2幢2单元楼顶 | 完成 | 0.469-0.807 | 满足 |
| C-6 | 开发区 | 崇州府3幢2单元楼顶 | 完成 | 0.361-0.566 | 满足 |
| C-7 | 开发区 | 春风南岸西区30幢 | 完成 | 0.061-0.085 | 满足 |
| C-8 | 开发区 | 春风南岸西区35幢 | 完成 | 0.066-0.101 | 满足 |
| C-9 | 开发区 | 春风南岸西区36幢 | 完成 | 0.092-0.15 | 满足 |
| C-10 | 开发区 | 春风南岸西区37幢 | 完成 | 0.084-0.263 | 满足 |
| C-11 | 开发区 | 春风南岸西区38幢 | 完成 | 0.03-0.162 | 满足 |
| C-12 | 开发区 | 春风南岸西区39幢 | 完成 | 0.24-0.328 | 满足 |
| C-13 | 开发区 | 春风南岸西区40幢 | 完成 | 0.183-0.3 | 满足 |
| C-14 | 开发区 | 春风南岸西区41幢 | 完成 | 0.113-0.166 | 满足 |
| C-15 | 开发区 | 春风南岸西区42幢 | 完成 | 0.106-0.285 | 满足 |
| C-16 | 开发区 | 春风南岸西区43幢 | 完成 | 0.095-0.371 | 满足 |
| C-17 | 开发区 | 海伦公园 | 完成 | 0.026-0.386 | 满足 |
| C-18 | 开发区 | 海尚家31幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.033-0.202 | 满足 |
| C-19 | 开发区 | 海尚家园16幢1单元楼顶电梯机房1.8G | 完成 | 0.086-0.361 | 满足 |
| C-20 | 开发区 | 海尚家园17幢2单元楼顶电梯机房1.8G | 完成 | 0.032-0.138 | 满足 |
| C-21 | 开发区 | 海尚家园20幢2单元楼顶电梯机房1.8G | 完成 | 0.094-0.274 | 满足 |
| C-22 | 开发区 | 海尚家园23幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.069-1.386 | 满足 |
| C-23 | 开发区 | 海尚家园29幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.033-0.35 | 满足 |
| C-24 | 开发区 | 海尚家园39幢2单元楼顶电梯机房1.8G | 完成 | 0.021-0.081 | 满足 |
| C-25 | 开发区 | 海尚家园43幢楼顶电梯机房 | 完成 | 0.117-0.259 | 满足 |
| C-26 | 开发区 | 海尚家园49幢楼顶电梯机房 | 完成 | 0.027-0.234 | 满足 |
| C-27 | 开发区 | 海尚家园55幢楼顶电梯机房 | 完成 | 0.027-0.088 | 满足 |
| C-28 | 开发区 | 海尚家园56幢楼顶电梯机房1.8G | 完成 | 0.126-0.315 | 满足 |
| C-29 | 开发区 | 海尚家园58幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.086-0.361 | 满足 |
| C-30 | 开发区 | 海尚家园60幢1单元楼顶电梯机房1.8G | 完成 | 0.063-0.155 | 满足 |
| C-31 | 开发区 | 海尚家园67幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.086-0.113 | 满足 |
| C-32 | 开发区 | 海尚家园68幢1单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.057-0.103 | 满足 |
| C-33 | 开发区 | 海棠花园34幢2单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.075-0.111 | 满足 |
| C-34 | 开发区 | 海悦嘉园22幢楼顶电梯机房LTE拉远 | 完成 | 0.05-0.309 | 满足 |
| C-35 | 开发区 | 海悦嘉园24幢楼顶电梯机房LTE拉远 | 完成 | 0.204-0.82 | 满足 |
| C-36 | 开发区 | 海悦嘉园32幢楼顶电梯机房LTE拉远 | 完成 | 0.044-0.219 | 满足 |
| C-37 | 开发区 | 海悦嘉园36幢楼顶电梯机房LTE拉远 | 完成 | 0.021-0.081 | 满足 |
| C-38 | 开发区 | 海悦嘉园42幢楼顶电梯机房拉远 | 完成 | 0.027-0.234 | 满足 |
| C-39 | 开发区 | 海悦嘉园51幢东单元楼顶电梯机房LTE拉远 | 完成 | 0.119-0.241 | 满足 |
| C-40 | 开发区 | 合欢路 | 完成 | 0.208-0.334 | 满足 |
| C-41 | 开发区 | 恒大悦龙湾12幢楼顶电梯机房 | 完成 | 0.152-0.216 | 满足 |
| C-42 | 开发区 | 荒川化学 | 完成 | 0.054-0.157 | 满足 |
| C-43 | 开发区 | 江嘉公园南 | 完成 | 0.032-0.684 | 满足 |
| C-44 | 开发区 | 景瑞望府西南 | 完成 | 0.148-0.314 | 满足 |
| C-45 | 开发区 | 军山半岛 | 完成 | 0.03-0.253 | 满足 |
| C-46 | 开发区 | 开发恒大悦龙湾 | 完成 | 0.158-0.455 | 满足 |
| C-47 | 开发区 | 开发区华胜汽车公司 | 完成 | 0.239-0.465 | 满足 |
| C-48 | 开发区 | 瑞兴花园25幢2单元电梯机房 | 完成 | 0.053-0.197 | 满足 |
| C-49 | 开发区 | 瑞兴花园27幢2单元电梯机房 | 完成 | 0.09-0.358 | 满足 |
| C-50 | 开发区 | 世茂广场 | 完成 | 0.113-0.212 | 满足 |
| C-51 | 开发区 | 世茂九龙庭11号楼 | 完成 | 0.106-0.358 | 满足 |
| C-52 | 开发区 | 世茂九龙庭12号楼 | 完成 | 0.09-0.115 | 满足 |
| C-53 | 开发区 | 苏通科技产业园研发大楼 | 完成 | 0.034-0.409 | 满足 |
| C-54 | 开发区 | 万科翡翠心湖100号楼1.8G | 完成 | 0.243-0.443 | 满足 |
| C-55 | 开发区 | 王子制纸 | 完成 | 0.111-0.192 | 满足 |
| C-56 | 开发区 | 五洲幸福湾二期12#1.8G | 完成 | 0.219-0.32 | 满足 |
| C-57 | 开发区 | 五洲幸福湾二期15#1.8G | 完成 | 0.12-0.338 | 满足 |
| C-58 | 开发区 | 橡树湾四期53号楼西单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.348-0.395 | 满足 |
| C-59 | 开发区 | 橡树湾四期55号楼楼顶电梯机房 | 完成 | 0.238-0.392 | 满足 |
| C-60 | 开发区 | 小海花园7幢弱电间 | 完成 | 0.086-0.109 | 满足 |
| C-61 | 开发区 | 小海镇北小圩村北 | 完成 | 0.099-0.326 | 满足 |
| C-62 | 开发区 | 小海镇东 | 完成 | 0.089-0.489 | 满足 |
| C-63 | 开发区 | 星河家园21号楼西监控杆 | 完成 | 0.182-0.232 | 满足 |
| C-64 | 开发区 | 星湖街区品尚豆捞1.8G | 完成 | 0.138-0.219 | 满足 |
| C-65 | 开发区 | 星湖小学南 | 完成 | 0.105-0.926 | 满足 |
| C-66 | 开发区 | 星景花园社区服务中心 | 完成 | 0.078-0.119 | 满足 |
| C-67 | 开发区 | 星怡花园26号楼 | 完成 | 0.106-0.204 | 满足 |
| C-68 | 开发区 | 星怡花园45号楼 | 完成 | 0.17-0.219 | 满足 |
| C-69 | 开发区 | 雅居乐15栋二单元楼顶东侧电梯机房 | 完成 | 0.049-0.064 | 满足 |
| C-70 | 开发区 | 雅居乐16号楼二单元东侧电梯机房 | 完成 | 0.061-0.124 | 满足 |
| C-71 | 开发区 | 雅居乐18号楼一单元电梯机房 | 完成 | 0.043-0.495 | 满足 |
| C-72 | 开发区 | 雅居乐7栋二单元楼顶东侧电梯机房 | 完成 | 0.032-0.049 | 满足 |
| C-73 | 开发区 | 雅居乐8栋楼顶西侧电梯机房 | 完成 | 0.291-0.417 | 满足 |
| C-74 | 开发区 | 永旺梦乐城东 | 完成 | 0.28-0.356 | 满足 |
| C-75 | 开发区 | 优山美地名邸20幢1单元电梯机房 | 完成 | 0.053-0.273 | 满足 |
| C-76 | 开发区 | 优山美地名邸25幢1单元电梯机房 | 完成 | 0.12-0.338 | 满足 |
| C-77 | 开发区 | 云樾东方50幢楼顶电梯机房 | 完成 | 0.261-0.395 | 满足 |
| C-78 | 开发区 | 云樾东方51幢楼顶电梯机房 | 完成 | 0.238-0.392 | 满足 |
| C-79 | 开发区 | 云樾东方54幢楼顶电梯机房 | 完成 | 0.2-0.238 | 满足 |
| C-80 | 开发区 | 云樾东方55幢楼顶电梯机房2.1G | 完成 | 0.245-0.381 | 满足 |
| C-81 | 开发区 | 云樾东方56幢楼顶电梯机房 | 完成 | 0.177-0.229 | 满足 |
| C-82 | 开发区 | 云樾东方57幢楼顶电梯机房2.1G | 完成 | 0.243-0.443 | 满足 |
| C-83 | 开发区 | 云樾东方62幢楼顶电梯机房 | 完成 | 0.138-0.285 | 满足 |
| C-84 | 开发区 | 云樾河山5幢 | 完成 | 0.233-0.788 | 满足 |
| C-85 | 开发区 | 长三角石材大市场北 | 完成 | 0.041-0.358 | 满足 |
| C-86 | 开发区 | 长新花苑12幢电梯机房 | 完成 | 0.277-0.32 | 满足 |
| C-87 | 开发区 | 长新花苑13幢电梯机房 | 完成 | 0.268-0.309 | 满足 |
| C-88 | 开发区 | 长新花苑15幢电梯机房 | 完成 | 0.208-0.788 | 满足 |
| C-89 | 开发区 | 长新花苑9幢电梯机房 | 完成 | 0.199-0.259 | 满足 |
| C-90 | 开发区 | 正泰江岸水苑15号楼1.8G | 完成 | 0.105-0.926 | 满足 |
| C-91 | 开发区 | 正泰江岸水苑16号楼2.1G | 完成 | 0.177-0.428 | 满足 |
| C-92 | 开发区 | 正泰江岸水苑17号楼1.8G | 完成 | 0.182-0.221 | 满足 |
| C-93 | 开发区 | 正泰江岸水苑18号楼2.1G | 完成 | 0.203-0.369 | 满足 |
| C-94 | 开发区 | 中创都市花苑13幢2单元楼顶 | 完成 | 0.089-0.105 | 满足 |
| C-95 | 开发区 | 中创都市花苑16幢1单元楼顶 | 完成 | 0.1-0.227 | 满足 |
| C-96 | 开发区 | 中创都市花苑5幢2单元楼顶 | 完成 | 0.114-0.241 | 满足 |
| C-97 | 开发区 | 中创都市花苑7幢1单元楼顶 | 完成 | 0.107-0.195 | 满足 |
| C-98 | 开发区 | 中创都市花苑8幢2单元楼顶 | 完成 | 0.121-0.139 | 满足 |
| C-99 | 开发区 | 中港翡翠城20号楼 | 完成 | 0.144-0.192 | 满足 |
| C-100 | 开发区 | 中天光伏 | 完成 | 0.44-0.569 | 满足 |
| C-101 | 开发区 | 紫琅湖小学 | 完成 | 0.064-0.113 | 满足 |
| C-102 | 开发区 | 紫琅人才公寓一期11幢18F东弱电间 | 完成 | 0.28-0.417 | 满足 |
| C-103 | 开发区 | 紫琅人才公寓一期18幢18F东弱电间 | 完成 | 0.045-0.495 | 满足 |
| C-104 | 开发区 | 紫琅人才公寓一期19幢18F西弱电间 | 完成 | 0.043-0.064 | 满足 |
| C-105 | 开发区 | 紫琅人才公寓一期22幢18F西弱电间 | 完成 | 0.032-0.05 | 满足 |
| C-106 | 开发区 | 紫琅人才公寓一期23幢东电梯机房 | 完成 | 0.045-0.107 | 满足 |
| C-107 | 开发区 | 紫琅人才公寓一期7幢18F东弱电间 | 完成 | 0.036-0.576 | 满足 |
| C-108 | 开发区 | 紫琅人才公寓一期8幢18F西弱电间 | 完成 | 0.063-0.233 | 满足 |
| C-109 | 开发区 | 竹松路和玉兰路路口 | 完成 | 0.198-0.273 | 满足 |
| C-110 | 开发区 | 枫杨路和枫香路路口 | 完成 | 0.177-0.421 | 满足 |
| C-111 | 开发区 | 合欢路和玉兰路路口 | 完成 | 0.277-0.309 | 满足 |
| C-112 | 开发区 | 佳润公司 | 完成 | 0.033-0.571 | 满足 |
| C-113 | 开发区 | 金科城东南 | 完成 | 0.101-0.152 | 满足 |
| D-1 | 海安市 | 尚府二期20#东单元楼顶机房 | 完成 | 0.157-0.322 | 满足 |
| D-2 | 海安市 | 海陵府5号楼中电梯机房 | 完成 | 0.027-0.156 | 满足 |
| D-3 | 海安市 | 海陵府26号楼西电梯机房 | 完成 | 0.022-0.034 | 满足 |
| D-4 | 海安市 | 大红鹰宿舍楼5F楼梯间 | 完成 | 0.574-1.202 | 满足 |
| D-5 | 海安市 | 鸿杰立新材料南场房楼顶 | 完成 | 0.043-0.156 | 满足 |
| D-6 | 海安市 | 如意紫都15#楼电梯机房 | 完成 | 0.134-0.225 | 满足 |
| D-7 | 海安市 | 沿海大市场18号楼2F中楼梯口 | 完成 | 0.018-0.024 | 满足 |
| D-8 | 海安市 | 沿海大市场27号楼2F中楼梯口 | 完成 | 0.015-0.02 | 满足 |
| D-9 | 海安市 | 如意佳园二期11号西电梯房 | 完成 | 0.022-0.046 | 满足 |
| D-10 | 海安市 | 南屏花苑四期25号楼顶 | 完成 | 0.538-1.709 | 满足 |
| D-11 | 海安市 | 尚府商业区4#楼顶 | 完成 | 0.051-0.34 | 满足 |
| D-12 | 海安市 | 尚府商业区7#楼顶 | 完成 | 0.049-0.727 | 满足 |
| D-13 | 海安市 | 盛世名门7号楼电梯机房 | 完成 | 0.231-0.335 | 满足 |
| D-14 | 海安市 | 盛世名门8号楼电梯机房 | 完成 | 0.034-0.148 | 满足 |
| D-15 | 海安市 | 曲塘远景电工厂房楼顶 | 完成 | 0.084-0.33 | 满足 |
| D-16 | 海安市 | 曙光澜桥2#电梯机房 | 完成 | 0.138-0.285 | 满足 |
| D-17 | 海安市 | 苏中尚城13#号楼东单元楼顶 | 完成 | 0.267-0.558 | 满足 |
| D-18 | 海安市 | 万豪国际30幢1单元楼顶 | 完成 | 0.081-0.712 | 满足 |
| D-19 | 海安市 | 华新御元22幢1单元楼顶 | 完成 | 0.156-0.377 | 满足 |
| D-20 | 海安市 | 开屏花苑三期27幢三单元楼顶 | 完成 | 0.126-0.213 | 满足 |
| D-21 | 海安市 | 葛家桥花苑58#楼东单元楼顶 | 完成 | 0.059-0.399 | 满足 |
| D-22 | 海安市 | 黎明润景3#楼东单元电梯机房 | 完成 | 0.042-0.161 | 满足 |
| D-23 | 海安市 | 韩洋亿伦丽食品有限公司楼顶 | 完成 | 0.539-0.588 | 满足 |
| D-24 | 海安市 | 南莫水乡花园6号楼2单元楼顶 | 完成 | 0.059-0.134 | 满足 |
| D-25 | 海安市 | 清华雅居5号楼二单元楼顶 | 完成 | 0.033-0.056 | 满足 |
| D-26 | 海安市 | 美霖家具4号车间楼顶南挂墙 | 完成 | 0.076-0.241 | 满足 |
| D-27 | 海安市 | 美霖家具3号车间楼顶南挂墙 | 完成 | 0.207-0.353 | 满足 |
| D-28 | 海安市 | 万豪国际35号楼顶 | 完成 | 0.634-1.364 | 满足 |
| D-29 | 海安市 | 如意紫都9号楼电梯机房 | 完成 | 0.067-0.134 | 满足 |
| D-30 | 海安市 | 星湖湾19#楼电梯机房 | 完成 | 0.061-0.288 | 满足 |
| D-31 | 海安市 | 星湖湾30#楼电梯机房 | 完成 | 0.179-0.227 | 满足 |
| D-32 | 海安市 | 御元11号楼顶电梯机房 | 完成 | 0.217-0.681 | 满足 |
| D-33 | 海安市 | 奥体新城尚府19号楼顶 | 完成 | 0.134-0.465 | 满足 |
| D-34 | 海安市 | 海州阳光城12号楼电梯机房 | 完成 | 0.029-0.315 | 满足 |
| D-35 | 海安市 | 海陵府24号楼西电梯机房 | 完成 | 0.024-0.046 | 满足 |
| D-36 | 海安市 | 千禧花苑北区7#楼2单元楼顶 | 完成 | 0.081-0.151 | 满足 |
| D-37 | 海安市 | 千禧花苑北区14#楼2单元楼顶 | 完成 | 0.036-0.153 | 满足 |
| D-38 | 海安市 | 瑞祥香郡23号楼东单元楼顶 | 完成 | 0.116-0.251 | 满足 |
| D-39 | 海安市 | 瑞祥香郡16#中电梯机房 | 完成 | 0.043-0.127 | 满足 |
| D-40 | 海安市 | 洋港嘉苑2号楼顶电梯房 | 完成 | 0.263-0.495 | 满足 |
| D-41 | 海安市 | 长宏水岸32号楼西单元楼顶 | 完成 | 0.084-0.161 | 满足 |
| D-42 | 海安市 | 海南花苑东区8号楼东单元楼顶 | 完成 | 0.064-0.401 | 满足 |
| D-43 | 海安市 | 爱法山水10号楼电梯机房 | 完成 | 0.024-0.06 | 满足 |
| D-44 | 海安市 | 锦盛花苑4号楼1单元电梯机房 | 完成 | 0.635-1.342 | 满足 |
| D-45 | 海安市 | 晨朗东方花园2号楼东电梯机房 | 完成 | 0.157-0.254 | 满足 |
| D-46 | 海安市 | 晨朗东方花园5号楼东电梯机房 | 完成 | 0.074-0.108 | 满足 |
| D-47 | 海安市 | 谭港花苑北区19#楼顶 | 完成 | 0.341-1.364 | 满足 |
| D-48 | 海安市 | 田庄花苑10号楼中间单元 | 完成 | 0.035-0.134 | 满足 |
| D-49 | 海安市 | 田庄花苑22号楼西二单元 | 完成 | 0.041-0.129 | 满足 |
| D-50 | 海安市 | 奥体新城尚府17号楼顶 | 完成 | 0.178-0.256 | 满足 |
| D-51 | 海安市 | 中洋高尔夫公寓2号楼顶 | 完成 | 0.139-0.644 | 满足 |
| D-52 | 海安市 | 中洋高尔夫公寓3号楼顶 | 完成 | 0.05-0.258 | 满足 |
| D-53 | 海安市 | 中洋高尔夫公寓4号楼顶 | 完成 | 0.045-0.049 | 满足 |
| D-54 | 海安市 | 东恒光电厂房楼顶 | 完成 | 0.248-0.642 | 满足 |
| D-55 | 海安市 | 城市花园3#楼顶 | 完成 | 0.126-0.202 | 满足 |
| D-56 | 海安市 | 城市花园5#楼顶 | 完成 | 0.634-1.364 | 满足 |
| D-57 | 海安市 | 城市花园7#楼顶 | 完成 | 0.067-0.404 | 满足 |
| D-58 | 海安市 | 长宏水岸西区40号楼二单元楼顶 | 完成 | 0.077-0.35 | 满足 |
| D-59 | 海安市 | 长宏水岸东区3#6#地下车库挂墙 | 完成 | 0.39-0.906 | 满足 |
| D-60 | 海安市 | 锦绣花苑6号楼中单元楼顶 | 完成 | 0.128-0.152 | 满足 |
| D-61 | 海安市 | 锦绣花苑5号楼中单元楼顶 | 完成 | 0.151-0.16 | 满足 |
| D-62 | 海安市 | 公园印象南楼（曙光西路6号）电梯机房 | 完成 | 0.029-0.251 | 满足 |
| D-63 | 海安市 | 雅周富雅花苑11号楼东单元 | 完成 | 0.167-0.373 | 满足 |
| D-64 | 海安市 | 雅周富雅花苑28号楼东单元 | 完成 | 0.257-0.583 | 满足 |
| D-65 | 海安市 | 雅周如意花苑2#楼东单元楼顶 | 完成 | 0.189-0.614 | 满足 |
| D-66 | 海安市 | 御元三期19号楼西单元电梯机房 | 完成 | 0.311-1.025 | 满足 |
| D-67 | 海安市 | 御元三期20号楼西单元电梯机房 | 完成 | 0.154-0.94 | 满足 |
| D-68 | 海安市 | 海南花苑东区15号楼西单元楼顶 | 完成 | 0.081-0.712 | 满足 |
| D-69 | 海安市 | 城南花苑四期7#-2楼顶机房 | 完成 | 0.066-1.626 | 满足 |
| D-70 | 海安市 | 七星首府3号楼电梯机房 | 完成 | 0.054-0.158 | 满足 |
| D-71 | 海安市 | 七星首府5号楼电梯机房 | 完成 | 0.074-0.144 | 满足 |
| D-72 | 海安市 | 城南花苑四期10#-2楼顶机房 | 完成 | 0.064-0.184 | 满足 |
| D-73 | 海安市 | 嘉麟花园3号楼顶挂墙 | 完成 | 0.3-0.465 | 满足 |
| D-74 | 海安市 | 嘉麟花园6号楼顶挂墙 | 完成 | 0.376-0.827 | 满足 |
| D-75 | 海安市 | 爱法山水3号楼电梯机房 | 完成 | 0.021-0.045 | 满足 |
| D-76 | 海安市 | 爱法山水7号楼电梯机房 | 完成 | 0.025-0.033 | 满足 |
| D-77 | 海安市 | 宏和珈都8#楼东电梯房 | 完成 | 0.128-0.152 | 满足 |
| D-78 | 海安市 | 宏和珈都10#楼东电梯房 | 完成 | 0.151-0.16 | 满足 |
| D-79 | 海安市 | 东港国际1号楼顶电梯机房 | 完成 | 0.105-0.218 | 满足 |
| D-80 | 海安市 | 东港国际2号楼顶电梯机房 | 完成 | 0.081-0.158 | 满足 |
| D-81 | 海安市 | 宏博名人世家12号楼西电梯机房 | 完成 | 0.105-0.236 | 满足 |
| D-82 | 海安市 | 御元1号楼顶电梯机房 | 完成 | 0.366-0.469 | 满足 |
| D-83 | 海安市 | 奥体新城尚府26号楼顶 | 完成 | 0.042-0.412 | 满足 |
| D-84 | 海安市 | 奥体新城尚府2号楼顶 | 完成 | 0.738-2.268 | 满足 |
| D-85 | 海安市 | 葛家桥花苑31号楼顶 | 完成 | 0.128-0.193 | 满足 |
| D-86 | 海安市 | 南莫水乡花园7号楼2单元楼顶 | 完成 | 0.042-0.059 | 满足 |
| D-87 | 海安市 | 城南花苑五期6#楼东楼顶机房 | 完成 | 0.025-0.07 | 满足 |
| D-88 | 海安市 | 万达海之心15号楼二单元电梯机房 | 完成 | 0.072-0.208 | 满足 |
| D-89 | 海安市 | 万达海之心9号楼二单元电梯机房 | 完成 | 0.083-1.793 | 满足 |
| D-90 | 海安市 | 万达商业区楼顶东挂墙 | 完成 | 0.114-0.285 | 满足 |
| D-91 | 海安市 | 万达商业区楼顶西挂墙 | 完成 | 0.022-0.057 | 满足 |
| D-92 | 海安市 | 万达海之心15号楼四单元电梯机房 | 完成 | 0.033-0.103 | 满足 |
| D-93 | 海安市 | 御元三期13号楼西单元电梯机房 | 完成 | 0.451-1.168 | 满足 |
| D-94 | 海安市 | 七星首府2号楼电梯机房 | 完成 | 0.057-0.314 | 满足 |
| D-95 | 海安市 | 晨朗东方花园1号楼西电梯机房 | 完成 | 0.117-0.613 | 满足 |
| D-96 | 海安市 | 瀚子花园4号楼西单元电梯机房 | 完成 | 0.097-0.681 | 满足 |
| D-97 | 海安市 | 民桥花苑11号楼顶 | 完成 | 0.12-0.327 | 满足 |
| D-98 | 海安市 | 民桥花苑11号楼顶 | 完成 | 0.12-0.327 | 满足 |
| D-99 | 海安市 | 民桥花苑11号楼顶 | 完成 | 0.12-0.327 | 满足 |
| D-100 | 海安市 | 金海丽水湾3号楼东电梯房 | 完成 | 0.085-0.266 | 满足 |
| D-101 | 海安市 | 书香园7号楼顶电梯房 | 完成 | 0.12-0.59 | 满足 |
| D-102 | 海安市 | 星湖湾46号楼电梯机房 | 完成 | 0.104-0.248 | 满足 |
| D-103 | 海安市 | 金海丽水湾2号楼东电梯房 | 完成 | 0.084-0.148 | 满足 |
| D-104 | 海安市 | 金海丽水湾7号楼电梯机房 | 完成 | 0.086-0.131 | 满足 |
| D-105 | 海安市 | 瀚子花园3号楼西电梯机房 | 完成 | 0.041-0.169 | 满足 |
| D-106 | 海安市 | 海南花苑7号楼西电梯房 | 完成 | 0.538-0.727 | 满足 |
| D-107 | 海安市 | 海南花苑16号楼东电梯房 | 完成 | 0.327-1.709 | 满足 |
| D-108 | 海安市 | 东湖华庭8号楼东单元电梯机房 | 完成 | 0.135-0.226 | 满足 |
| D-109 | 海安市 | 东湖华庭9号楼西单元电梯机房 | 完成 | 0.101-0.22 | 满足 |
| D-110 | 海安市 | 奥体尚府6#楼西单元电梯机房 | 完成 | 0.163-1.829 | 满足 |
| D-111 | 海安市 | 奥体尚府23#楼电梯机房 | 完成 | 0.088-0.45 | 满足 |
| D-112 | 海安市 | 奥体尚府21#楼西单元电梯机房 | 完成 | 0.214-0.992 | 满足 |
| D-113 | 海安市 | 奥体尚府28#楼东单元电梯机房 | 完成 | 0.115-0.473 | 满足 |
| D-114 | 海安市 | 文汇公馆2号楼东电梯机房 | 完成 | 0.035-0.143 | 满足 |
| D-115 | 海安市 | 文汇公馆4号楼东电梯机房 | 完成 | 0.111-0.146 | 满足 |
| D-116 | 海安市 | 文汇公馆5号楼中电梯机房 | 完成 | 0.182-0.407 | 满足 |
| D-117 | 海安市 | 教育花苑2号楼顶 | 完成 | 0.052-0.253 | 满足 |
| D-118 | 海安市 | 教育花苑8号楼顶 | 完成 | 0.333-0.92 | 满足 |
| D-119 | 海安市 | 教育花苑10号楼顶 | 完成 | 0.084-0.33 | 满足 |
| D-120 | 海安市 | 凤凰新城2号楼二单元楼顶 | 完成 | 0.131-0.17 | 满足 |
| D-121 | 海安市 | 奥体新城尚府7#电梯房 | 完成 | 0.218-0.369 | 满足 |
| D-122 | 海安市 | 水韵天城11号楼东电梯房 | 完成 | 0.032-0.303 | 满足 |
| D-123 | 海安市 | 金石翡丽郡9号楼顶挂墙 | 完成 | 0.197-0.346 | 满足 |
| D-124 | 海安市 | 上湖高级中学综合楼顶 | 完成 | 0.147-0.301 | 满足 |
| D-125 | 海安市 | 弘盈新材料二车间厂房楼顶 | 完成 | 0.165-0.184 | 满足 |
| D-126 | 海安市 | 福斯特南边车间楼顶挂墙 | 完成 | 0.08-0.118 | 满足 |
| D-127 | 海安市 | 天楹集团办公楼3F网络机房 | 完成 | 0.149-0.642 | 满足 |
| D-128 | 海安市 | 雅周龙腾花苑9#楼东楼顶 | 完成 | 0.086-0.175 | 满足 |
| D-129 | 海安市 | 雅周龙腾花苑12#楼西楼顶 | 完成 | 0.157-0.312 | 满足 |
| D-130 | 海安市 | 田庄花苑4号楼中间单元 | 完成 | 0.038-0.096 | 满足 |
| D-131 | 海安市 | 理工学院1号宿舍楼顶挂墙 | 完成 | 0.084-0.27 | 满足 |
| D-132 | 海安市 | 理工学院4号宿舍楼顶挂墙 | 完成 | 0.212-0.584 | 满足 |
| D-133 | 海安市 | 理工学院7号宿舍楼顶挂墙 | 完成 | 0.334-0.425 | 满足 |
| D-134 | 海安市 | 理工学院8号宿舍楼顶挂墙 | 完成 | 0.265-0.572 | 满足 |
| D-135 | 海安市 | 书香园9号楼电梯机房 | 完成 | 0.078-0.324 | 满足 |
| D-136 | 海安市 | 书香园21号楼东电梯机房 | 完成 | 0.034-0.426 | 满足 |
| D-137 | 海安市 | 书香园5号楼西电梯机房 | 完成 | 0.12-0.285 | 满足 |
| D-138 | 海安市 | 实验小学教学楼顶挂墙 | 完成 | 0.036-0.495 | 满足 |
| D-139 | 海安市 | 嘉麟花园18号楼东单元楼顶 | 完成 | 0.056-0.305 | 满足 |
| D-140 | 海安市 | 怡景湾29#楼2单元楼顶机房 | 完成 | 0.04-0.093 | 满足 |
| D-141 | 海安市 | 文汇公馆4号楼西电梯机房 | 完成 | 0.046-0.077 | 满足 |
| D-142 | 海安市 | 星湖湾28号楼电梯机房 | 完成 | 0.206-0.282 | 满足 |
| D-143 | 海安市 | 御元12号楼西单元电梯机房 | 完成 | 0.22-1.021 | 满足 |
| D-144 | 海安市 | 天澜湾15号楼东单元电梯机房 | 完成 | 0.093-0.632 | 满足 |
| D-145 | 海安市 | 东洲华府4号楼中电梯机房 | 完成 | 0.06-0.11 | 满足 |
| D-146 | 海安市 | 东洲华府10号楼西电梯机房 | 完成 | 0.066-0.146 | 满足 |
| D-147 | 海安市 | 新华路如意路监控 | 完成 | 0.024-0.042 | 满足 |
| D-148 | 海安市 | 银杏村11组 | 完成 | 0.049-0.489 | 满足 |
| D-149 | 海安市 | 界墩花苑东 | 完成 | 0.017-0.122 | 满足 |
| D-150 | 海安市 | 凯信家具 | 完成 | 0.033-0.04 | 满足 |
| D-151 | 海安市 | 城东家具厂 | 完成 | 0.623-1.262 | 满足 |
| D-152 | 海安市 | 自由村北 | 完成 | 0.057-0.15 | 满足 |
| D-153 | 海安市 | 兴环村 | 完成 | 0.571-0.684 | 满足 |
| D-154 | 海安市 | 章郭戴庄 | 完成 | 0.101-0.162 | 满足 |
| D-155 | 海安市 | 海北三联 | 完成 | 0.131-0.93 | 满足 |
| D-156 | 海安市 | 吉庆镇中 | 完成 | 0.197-0.27 | 满足 |
| D-157 | 海安市 | 民桥9组 | 完成 | 0.137-0.553 | 满足 |
| D-158 | 海安市 | 陈港村6组 | 完成 | 0.571-0.697 | 满足 |
| D-159 | 海安市 | 南田二组 | 完成 | 0.627-1.387 | 满足 |
| E-1 | 如皋市 | 如皋市_丁堰西东色织厂_滴灌型 | 完成 | 0.628-1.015 | 满足 |
| E-2 | 如皋市 | 如皋市_搬经湖刘社区楼顶_滴灌型 | 完成 | 0.042-0.059 | 满足 |
| E-3 | 如皋市 | 如皋市_江中世纪城17号楼_滴灌型 | 完成 | 0.071-0.255 | 满足 |
| E-4 | 如皋市 | 如皋市_高铁三里塔村_宏站型 | 完成 | 0.107-0.432 | 满足 |
| E-5 | 如皋市 | 如皋市_骐玮机械_宏站型 | 完成 | 0.303-0.629 | 满足 |
| E-6 | 如皋市 | 如皋市_柴湾志勇_宏站型 | 完成 | 0.077-0.13 | 满足 |
| E-7 | 如皋市 | 如皋市_电信东一路_宏站型 | 完成 | 0.106-0.326 | 满足 |
| E-8 | 如皋市 | 如皋市_林梓逸人服饰_滴灌型 | 完成 | 0.526-0.604 | 满足 |
| E-9 | 如皋市 | 如皋_夏庄_宏站型 | 完成 | 0.639-1.45 | 满足 |
| E-10 | 如皋市 | 如皋市_新民公墓北_宏站型 | 完成 | 0.086-0.188 | 满足 |
| E-11 | 如皋市 | 如皋市_胜天桥_宏站型 | 完成 | 0.045-0.078 | 满足 |
| E-12 | 如皋市 | 如皋市_夏堡_宏站型 | 完成 | 0.056-0.085 | 满足 |
| E-13 | 如皋市 | 如皋市_华泰船舶_宏站型 | 完成 | 0.097-0.152 | 满足 |
| E-14 | 如皋市 | 如皋市_如皋8_宏站型 | 完成 | 0.114-0.285 | 满足 |
| E-15 | 如皋市 | 如皋市_诚业手机卖场_宏站型 | 完成 | 0.081-0.208 | 满足 |
| E-16 | 如皋市 | 如皋市_红星菜市场_宏站型 | 完成 | 0.038-0.314 | 满足 |
| E-17 | 如皋市 | 如皋市_黄市高园_宏站型 | 完成 | 0.049-0.443 | 满足 |
| E-18 | 如皋市 | 如皋市_解放路_宏站型 | 完成 | 0.083-0.239 | 满足 |
| E-19 | 如皋市 | 如皋市_金德星_宏站型 | 完成 | 0.112-0.227 | 满足 |
| E-20 | 如皋市 | 如皋市_老教育局_宏站型 | 完成 | 0.044-0.603 | 满足 |
| E-21 | 如皋市 | 如皋市_龙舌姜园_宏站型 | 完成 | 0.159-0.189 | 满足 |
| E-22 | 如皋市 | 如皋市_鹿门社区_宏站型 | 完成 | 0.053-0.288 | 满足 |
| E-23 | 如皋市 | 如皋市_磨头李家墩_宏站型 | 完成 | 0.6-1.836 | 满足 |
| E-24 | 如皋市 | 如皋市_水务集团_宏站型 | 完成 | 0.05-0.093 | 满足 |
| E-25 | 如皋市 | 如皋市_五里庙_宏站型 | 完成 | 0.059-0.399 | 满足 |
| E-26 | 如皋市 | 如皋市_奚斜新陆村_宏站型 | 完成 | 0.144-0.237 | 满足 |
| E-27 | 如皋市 | 如皋市_夏堡工业园_宏站型 | 完成 | 0.051-0.059 | 满足 |
| E-28 | 如皋市 | 如皋市_盐通建设宋家桥村_宏站型 | 完成 | 0.137-0.278 | 满足 |
| E-29 | 如皋市 | 如皋市_永北村西_宏站型 | 完成 | 0.123-0.408 | 满足 |
| E-30 | 如皋市 | 如皋市_知青小区_宏站型 | 完成 | 0.198-0.576 | 满足 |
| E-31 | 如皋市 | 如皋市_新城1_宏站型 | 完成 | 0.132-0.209 | 满足 |
| E-32 | 如皋市 | 如皋市_盐通高铁大殷村_宏站型 | 完成 | 0.102-0.403 | 满足 |
| E-33 | 如皋市 | 如皋市_老电信大楼_宏站型 | 完成 | 0.04-0.134 | 满足 |
| E-34 | 如皋市 | 如皋市_老南村_宏站型 | 完成 | 0.099-0.219 | 满足 |
| E-35 | 如皋市 | 如皋市_南山饲料_宏站型 | 完成 | 0.097-0.187 | 满足 |
| E-36 | 如皋市 | 如皋市_万新村_宏站型 | 完成 | 0.044-0.062 | 满足 |
| E-37 | 如皋市 | 如皋市_利和工艺品厂_滴灌型 | 完成 | 0.109-0.264 | 满足 |
| E-38 | 如皋市 | 如皋市_九华众诚办公楼6F楼顶_滴灌型 | 完成 | 0.128-0.155 | 满足 |
| E-39 | 如皋市 | 如皋市_建设新庄2_宏站型 | 完成 | 0.104-0.266 | 满足 |
| E-40 | 如皋市 | 如皋市_张八里高层5号楼_宏站型 | 完成 | 0.133-0.262 | 满足 |
| E-41 | 如皋市 | 如皋市_下原老坝_宏站型 | 完成 | 0.159-0.542 | 满足 |
| E-42 | 如皋市 | 如皋市_建行_宏站型 | 完成 | 0.035-0.902 | 满足 |
| E-43 | 如皋市 | 如皋市_大润发_宏站型 | 完成 | 0.035-1.038 | 满足 |
| E-44 | 如皋市 | 如皋市_玫瑰园宾馆_宏站型 | 完成 | 0.024-0.069 | 满足 |
| E-45 | 如皋市 | 如皋市_移动轮胎集团_宏站型 | 完成 | 0.035-0.143 | 满足 |
| E-46 | 如皋市 | 如皋市_如皋6_宏站型 | 完成 | 0.072-0.312 | 满足 |
| E-47 | 如皋市 | 如皋市_惠民_宏站型 | 完成 | 0.077-0.354 | 满足 |
| E-48 | 如皋市 | 如皋市_苏浙大市场_宏站型 | 完成 | 0.038-0.067 | 满足 |
| E-49 | 如皋市 | 如皋市_马塘前肖庄村_宏站型 | 完成 | 0.104-0.138 | 满足 |
| E-50 | 如皋市 | 如皋市_盐通奚斜新陆村_宏站型 | 完成 | 0.105-0.228 | 满足 |
| E-51 | 如皋市 | 如皋市_盐通奚斜小冒庄村_宏站型 | 完成 | 0.093-0.144 | 满足 |
| E-52 | 如皋市 | 如皋市_盐通下原田庄村_宏站型 | 完成 | 0.104-0.177 | 满足 |
| E-53 | 如皋市 | 如皋市_桃园刘窑村_宏站型 | 完成 | 0.113-0.244 | 满足 |
| E-54 | 如皋市 | 如皋市_盐通白蒲杨家园村_宏站型 | 完成 | 0.111-0.165 | 满足 |
| E-55 | 如皋市 | 如皋市_盐通建设陈家庄_宏站型 | 完成 | 0.088-0.29 | 满足 |
| E-56 | 如皋市 | 如皋市_盐通桃园新华村_宏站型 | 完成 | 0.064-0.082 | 满足 |
| E-57 | 如皋市 | 如皋市_新民公墓_宏站型 | 完成 | 0.075-0.559 | 满足 |
| E-58 | 如皋市 | 如皋市_盐通桃园郭厦村_宏站型 | 完成 | 0.161-0.715 | 满足 |
| E-59 | 如皋市 | 如皋市_新文峰大世界_混合型 | 完成 | 0.03-0.055 | 满足 |
| E-60 | 如皋市 | 如皋市_华星生态农庄_宏站型 | 完成 | 0.117-0.136 | 满足 |
| E-61 | 如皋市 | 如皋市_盐通奚斜大赵庄村_宏站型 | 完成 | 0.164-0.529 | 满足 |
| E-62 | 如皋市 | 如皋市_紫光路_宏站型 | 完成 | 0.1-0.459 | 满足 |
| E-63 | 如皋市 | 如皋市_盐通建设新庄村_宏站型 | 完成 | 0.117-0.171 | 满足 |
| E-64 | 如皋市 | 如皋市_里庄公墓_宏站型 | 完成 | 0.068-0.1 | 满足 |
| E-65 | 如皋市 | 如皋市_盐通白蒲晨光村_宏站型 | 完成 | 0.153-0.452 | 满足 |
| E-66 | 如皋市 | 如皋市_盐通白蒲姜北村_宏站型 | 完成 | 0.148-0.171 | 满足 |
| E-67 | 如皋市 | 如皋市_盐通白蒲石坝村_宏站型 | 完成 | 0.088-0.22 | 满足 |
| E-68 | 如皋市 | 如皋市_桃园马塘村_宏站型 | 完成 | 0.163-0.345 | 满足 |
| E-69 | 如皋市 | 如皋市_柴湾杨家庄_宏站型 | 完成 | 0.045-0.078 | 满足 |
| E-70 | 如皋市 | 如皋市_九华老街_宏站型 | 完成 | 0.146-0.249 | 满足 |
| E-71 | 如皋市 | 如皋市_丁堰镇梦百合南厂区_滴灌型 | 完成 | 0.135-0.324 | 满足 |
| E-72 | 如皋市 | 如皋市_中交美庐城_混合型 | 完成 | 0.123-0.237 | 满足 |
| E-73 | 如皋市 | 如皋市_龚家庄_宏站型 | 完成 | 0.106-0.297 | 满足 |
| E-74 | 如皋市 | 如皋市_长江天顺花苑5号楼_混合型 | 完成 | 0.07-0.166 | 满足 |
| E-75 | 如皋市 | 如皋市_九华新印塑料公司_滴灌型 | 完成 | 0.158-0.238 | 满足 |
| E-76 | 如皋市 | 如皋市_盐通白蒲唐堡村_宏站型 | 完成 | 0.111-0.144 | 满足 |
| E-77 | 如皋市 | 如皋市_盐通白蒲沈桥村_宏站型 | 完成 | 0.182-0.255 | 满足 |
| E-78 | 如皋市 | 如皋市_马塘陈家庄_宏站型 | 完成 | 0.098-0.425 | 满足 |
| E-79 | 如皋市 | 如皋市_长青沙老办公室_宏站型 | 完成 | 0.166-0.249 | 满足 |
| E-80 | 如皋市 | 如皋市_白蒲郑龙路_宏站型 | 完成 | 0.193-0.265 | 满足 |
| E-81 | 如皋市 | 如皋市_柴湾十五村_宏站型 | 完成 | 0.191-0.319 | 满足 |
| E-82 | 如皋市 | 如皋市_盐通白蒲石桥村_宏站型 | 完成 | 0.084-0.341 | 满足 |
| E-83 | 如皋市 | 如皋市_白蒲镇姜园村_宏站型 | 完成 | 0.281-0.594 | 满足 |
| E-84 | 如皋市 | 如皋市_奥体新村_室分型 | 完成 | 0.256-0.316 | 满足 |
| E-85 | 如皋市 | 如皋市_电信大楼_宏站型 | 完成 | 0.037-0.244 | 满足 |
| E-86 | 如皋市 | 如皋市_光电科技园_滴灌型 | 完成 | 0.094-0.262 | 满足 |
| E-87 | 如皋市 | 如皋市_立讯精密_室分型 | 完成 | 0.224-0.324 | 满足 |
| E-88 | 如皋市 | 如皋市_平明小区二期_室分型 | 完成 | 0.025-0.385 | 满足 |
| E-89 | 如皋市 | 如皋市_白蒲惠蒲新世纪_室分型 | 完成 | 0.572-0.666 | 满足 |
| E-90 | 如皋市 | 如皋市_白蒲镇溪苑_室分型 | 完成 | 0.831-1.211 | 满足 |
| E-91 | 如皋市 | 如皋市_东陈幸福湾_室分型 | 完成 | 0.083-0.142 | 满足 |
| E-92 | 如皋市 | 如皋市_高压电器厂新厂房办公楼_室分型 | 完成 | 0.046-0.077 | 满足 |
| E-93 | 如皋市 | 如皋市_荷兰小镇三期_室分型 | 完成 | 0.022-0.035 | 满足 |
| E-94 | 如皋市 | 如皋市_华府名庭二期_宏站型 | 完成 | 0.268-0.491 | 满足 |
| E-95 | 如皋市 | 如皋市_九华金色如意华庭_室分型 | 完成 | 0.122-0.511 | 满足 |
| E-96 | 如皋市 | 如皋市_蓝湾景天17号楼_室分型 | 完成 | 0.038-0.096 | 满足 |
| E-97 | 如皋市 | 如皋市_龙信置业售房部_室分型 | 完成 | 0.171-0.265 | 满足 |
| E-98 | 如皋市 | 如皋市_龙游湖碧桂园南区_室分型 | 完成 | 0.248-0.642 | 满足 |
| E-99 | 如皋市 | 如皋市_龙游湖碧桂园三期_混合型 | 完成 | 0.128-0.193 | 满足 |
| E-100 | 如皋市 | 如皋市_明昊和府_室分型 | 完成 | 0.025-0.046 | 满足 |
| E-101 | 如皋市 | 如皋市_荣威老厂区_室分型 | 完成 | 0.033-0.103 | 满足 |
| E-102 | 如皋市 | 如皋市_软件园人才公寓_室分型 | 完成 | 0.173-0.376 | 满足 |
| E-103 | 如皋市 | 如皋市_石庄业琛广场_室分型 | 完成 | 0.086-0.174 | 满足 |
| E-104 | 如皋市 | 如皋市_金雅名都荟_室分型 | 完成 | 0.075-0.199 | 满足 |
| E-105 | 如皋市 | 如皋市_万达广场8号楼_室分型 | 完成 | 0.524-0.719 | 满足 |
| E-106 | 如皋市 | 如皋市_万豪臻品一期_室分型 | 完成 | 0.025-0.040 | 满足 |
| E-107 | 如皋市 | 如皋市_如皋文峰城市广场住宅楼_室分型 | 完成 | 0.038-0.096 | 满足 |
| E-108 | 如皋市 | 如皋市_立新花苑_室分型 | 完成 | 0.577-1.401 | 满足 |
| E-109 | 如皋市 | 如皋市_新城吾悦_室分型 | 完成 | 0.052-0.105 | 满足 |
| E-110 | 如皋市 | 如皋市_鑫程医院_室分型 | 完成 | 0.04-0.071 | 满足 |
| E-111 | 如皋市 | 如皋市_星雨华府_室分型 | 完成 | 0.134-0.268 | 满足 |
| E-112 | 如皋市 | 如皋市_育贤益品_室分型 | 完成 | 0.05-0.303 | 满足 |
| E-113 | 如皋市 | 如皋市_御龙湾三期_室分型 | 完成 | 0.117-0.185 | 满足 |
| E-114 | 如皋市 | 如皋市_悦隽时代_室分型 | 完成 | 0.097-0.512 | 满足 |
| E-115 | 如皋市 | 如皋市_长江立讯职工宿舍_室分型 | 完成 | 0.108-0.173 | 满足 |
| E-116 | 如皋市 | 如皋市_长江熔盛宿舍楼_室分型 | 完成 | 0.155-0.387 | 满足 |
| E-117 | 如皋市 | 如皋市_长江未来海岸_室分型 | 完成 | 0.098-0.344 | 满足 |
| E-118 | 如皋市 | 如皋市_立讯精密办公楼_室分型 | 完成 | 0.116-0.257 | 满足 |
| E-119 | 如皋市 | 如皋市_顶洁医疗_室分型 | 完成 | 0.069-0.335 | 满足 |
| E-120 | 如皋市 | 如皋市_恒盛庄园_室分型 | 完成 | 0.078-0.107 | 满足 |
| E-121 | 如皋市 | 如皋市_长江红星南小区807幢_室分型 | 完成 | 0.098-0.236 | 满足 |
| E-122 | 如皋市 | 如皋市_长江书香苑_室分型 | 完成 | 0.066-0.125 | 满足 |
| E-123 | 如皋市 | 如皋市_五案花苑108幢_室分型 | 完成 | 0.096-0.222 | 满足 |
| E-124 | 如皋市 | 如皋市_中南世纪城_室分型 | 完成 | 0.097-0.126 | 满足 |
| F-1 | 如皋市 | 如皋市_紫光嘉苑_室分型 | 完成 | 0.087-0.486 | 满足 |
| F-2 | 如东县 | 总工会 | 完成 | 0.052-0.129 | 满足 |
| F-3 | 如东县 | 双甸伯元村 | 完成 | 0.2-0.33 | 满足 |
| F-4 | 如东县 | 人民路 | 完成 | 0.032-0.039 | 满足 |
| F-5 | 如东县 | 新店天成消防 | 完成 | 0.479-0.641 | 满足 |
| F-6 | 如东县 | 北渔移动 | 完成 | 0.256-1.115 | 满足 |
| F-7 | 如东县 | 北渔移动 | 完成 | 0.256-1.115 | 满足 |
| F-8 | 如东县 | 三民村 | 完成 | 0.325-0.463 | 满足 |
| F-9 | 如东县 | 北区变电站 | 完成 | 0.031-0.142 | 满足 |
| F-10 | 如东县 | 双逸创业园 | 完成 | 0.315-0.772 | 满足 |
| F-11 | 如东县 | 浅水湾公园 | 完成 | 0.026-0.036 | 满足 |
| F-12 | 如东县 | 张港桥（网盈） | 完成 | 0.081-0.15 | 满足 |
| F-13 | 如东县 | 兴河工业园（网盈） | 完成 | 0.184-0.297 | 满足 |
| F-14 | 如东县 | 丰利玉窑村东南 | 完成 | 0.257-0.426 | 满足 |
| F-15 | 如东县 | 东江环保 | 完成 | 0.128-0.256 | 满足 |
| F-16 | 如东县 | 曹埠甜水东 | 完成 | 0.248-0.669 | 满足 |
| F-17 | 如东县 | 电镀产业园 | 完成 | 0.145-0.233 | 满足 |
| F-18 | 如东县 | 体育中心 | 完成 | 0.087-0.118 | 满足 |
| F-19 | 如东县 | 天洋新材料 | 完成 | 0.052-0.772 | 满足 |
| F-20 | 如东县 | 中广核综合楼 | 完成 | 0.058-0.171 | 满足 |
| F-21 | 如东县 | 经三路纬三路 | 完成 | 0.163-0.457 | 满足 |
| F-22 | 如东县 | 威民石化 | 完成 | 0.101-0.181 | 满足 |
| F-23 | 如东县 | 金光纸业 | 完成 | 0.039-0.499 | 满足 |
| F-24 | 如东县 | 刘埠（网盈） | 完成 | 0.086-0.268 | 满足 |
| F-25 | 如东县 | 银杏村西南 | 完成 | 0.225-0.257 | 满足 |
| F-26 | 如东县 | 自来水公司楼顶 | 完成 | 0.015-0.032 | 满足 |
| F-27 | 如东县 | 灯塔移动 | 完成 | 0.01-0.018 | 满足 |
| F-28 | 如东县 | 信昌玻璃 | 完成 | 0.159-0.437 | 满足 |
| F-29 | 如东县 | 电大路口站台 | 完成 | 0.016-0.028 | 满足 |
| F-30 | 如东县 | 丰利月河村 | 完成 | 0.148-0.504 | 满足 |
| F-31 | 如东县 | 兵房镇北 | 完成 | 0.153-0.483 | 满足 |
| F-32 | 如东县 | 水韵名居5号楼楼顶 | 完成 | 0.048-0.06 | 满足 |
| F-33 | 如东县 | 水韵名居7号楼楼顶 | 完成 | 0.043-0.096 | 满足 |
| F-34 | 如东县 | 中天博士园9号楼楼顶 | 完成 | 0.036-0.067 | 满足 |
| F-35 | 如东县 | 昌和时代裕华苑4号楼楼顶 | 完成 | 0.017-0.025 | 满足 |
| F-36 | 如东县 | 在水一方外打 | 完成 | 0.229-0.424 | 满足 |
| F-37 | 如东县 | 东洋光电楼顶 | 完成 | 0.106-0.391 | 满足 |
| F-38 | 如东县 | 德馨园2号楼楼顶 | 完成 | 0.033-0.056 | 满足 |
| F-39 | 如东县 | 苏州兴业材料办公楼楼顶 | 完成 | 0.084-0.211 | 满足 |
| F-40 | 如东县 | 文豪佳苑7号楼楼顶 | 完成 | 0.175-0.383 | 满足 |
| F-41 | 如东县 | 雨润城28号楼楼顶 | 完成 | 0.021-0.25 | 满足 |
| F-42 | 如东县 | 锦绣瑞府12号楼楼顶 | 完成 | 0.023-0.034 | 满足 |
| F-43 | 如东县 | 祥生翰林府一期15号楼 | 完成 | 0.028-0.138 | 满足 |
| F-44 | 如东县 | 长沙天瑞海港城二期外打 | 完成 | 0.092-0.267 | 满足 |
| F-45 | 如东县 | 昌和水岸5号楼外打 | 完成 | 0.023-0.032 | 满足 |
| F-46 | 如东县 | 长沙金光绿庭4号楼 | 完成 | 0.077-0.168 | 满足 |
| F-47 | 如东县 | 昌和时代广场北侧楼顶 | 完成 | 0.014-0.021 | 满足 |
| F-48 | 如东县 | 银河湾5号楼 | 完成 | 0.031-0.034 | 满足 |
| F-49 | 如东县 | 银河湾6号楼 | 完成 | 0.021-0.031 | 满足 |
| F-50 | 如东县 | 港城花园14号楼 | 完成 | 0.148-0.388 | 满足 |
| F-51 | 如东县 | 余荡集居点1 | 完成 | 0.014-0.018 | 满足 |
| F-52 | 如东县 | 余荡集居点2 | 完成 | 0.014-0.023 | 满足 |
| F-53 | 如东县 | 南郊庄园东墙 | 完成 | 0.283-0.766 | 满足 |
| F-54 | 如东县 | 金光绿庭6号楼 | 完成 | 0.166-0.382 | 满足 |
| F-55 | 如东县 | 苏建新天地6号楼 | 完成 | 0.016-0.026 | 满足 |
| F-56 | 如东县 | 苏建新天地17号楼 | 完成 | 0.017-0.023 | 满足 |
| F-57 | 如东县 | 绿城汉庭酒店楼顶 | 完成 | 0.032-0.046 | 满足 |
| G-1 | 通州区 | 通州区_滨海科教城_混合型 | 完成 | 0.08-0.09 | 满足 |
| G-2 | 通州区 | 通州区_滨河人家_滴灌型 | 完成 | 0.118-0.145 | 满足 |
| G-3 | 通州区 | 通州区_东飞花苑20#楼_滴灌型 | 完成 | 0.05-0.075 | 满足 |
| G-4 | 通州区 | 通州区_翰林御花园_混合型 | 完成 | 0.094-0.177 | 满足 |
| G-5 | 通州区 | 通州区_虹西花苑_滴灌型 | 完成 | 0.111-0.255 | 满足 |
| G-6 | 通州区 | 通州区_华德宾馆_滴灌型 | 完成 | 0.202-0.262 | 满足 |
| G-7 | 通州区 | 通州区_华建建筑公司_滴灌型 | 完成 | 0.11-0.61 | 满足 |
| G-8 | 通州区 | 通州区_华山花苑六期_滴灌型 | 完成 | 0.079-0.101 | 满足 |
| G-9 | 通州区 | 通州区_华夏航空公司_滴灌型 | 完成 | 0.05-0.183 | 满足 |
| G-10 | 通州区 | 通州区_疾控中心_滴灌型 | 完成 | 0.117-0.131 | 满足 |
| G-11 | 通州区 | 通州区_姜灶花苑_滴灌型 | 完成 | 0.03-0.184 | 满足 |
| G-12 | 通州区 | 通州区_江景花苑_混合型 | 完成 | 0.057-0.075 | 满足 |
| G-13 | 通州区 | 通州区_交通新村停车场南楼_滴灌型 | 完成 | 0.233-0.3 | 满足 |
| G-14 | 通州区 | 通州区_金桥人家_滴灌型 | 完成 | 0.274-0.578 | 满足 |
| G-15 | 通州区 | 通州区_金色城邦_混合型 | 完成 | 0.101-0.148 | 满足 |
| G-16 | 通州区 | 通州区_金沙英才小学_滴灌型 | 完成 | 0.083-0.126 | 满足 |
| G-17 | 通州区 | 通州区_金泰花园D区_混合型 | 完成 | 0.265-0.703 | 满足 |
| G-18 | 通州区 | 通州区_金缘花苑B区_滴灌型 | 完成 | 0.092-0.111 | 满足 |
| G-19 | 通州区 | 通州区_九里兰亭_滴灌型 | 完成 | 0.204-0.33 | 满足 |
| G-20 | 通州区 | 通州区_明富佳苑_滴灌型 | 完成 | 0.222-0.374 | 满足 |
| G-21 | 通州区 | 通州区_名人世家22#楼_滴灌型 | 完成 | 0.175-0.239 | 满足 |
| G-22 | 通州区 | 通州区_农批市场_滴灌型 | 完成 | 0.115-0.12 | 满足 |
| G-23 | 通州区 | 通州区_平潮国土所_滴灌型 | 完成 | 0.149-0.177 | 满足 |
| G-24 | 通州区 | 通州区_平潮肿瘤医院住院部_混合型 | 完成 | 0.061-0.186 | 满足 |
| G-25 | 通州区 | 通州区_润锋花苑_滴灌型 | 完成 | 0.144-0.187 | 满足 |
| G-26 | 通州区 | 通州区_书香华府_滴灌型 | 完成 | 0.095-0.109 | 满足 |
| G-27 | 通州区 | 通州区_双福佳苑14#_滴灌型 | 完成 | 0.18-0.202 | 满足 |
| G-28 | 通州区 | 通州区_双福佳苑9#_滴灌型 | 完成 | 0.174-0.193 | 满足 |
| G-29 | 通州区 | 通州区_双福佳苑A区_滴灌型 | 完成 | 0.168-0.191 | 满足 |
| G-30 | 通州区 | 通州区_顺丰大楼_滴灌型 | 完成 | 0.045-0.263 | 满足 |
| G-31 | 通州区 | 通州区_通富佳苑74号楼_滴灌型 | 完成 | 0.03-0.184 | 满足 |
| G-32 | 通州区 | 通州区_通富佳苑95#楼_滴灌型 | 完成 | 0.167-0.24 | 满足 |
| G-33 | 通州区 | 通州区_先锋初级中学_滴灌型 | 完成 | 0.027-0.234 | 满足 |
| G-34 | 通州区 | 通州区_先锋卫生院_混合型 | 完成 | 0.021-0.081 | 满足 |
| G-35 | 通州区 | 通州区_星湖城市之星楼顶_滴灌型 | 完成 | 0.19-0.326 | 满足 |
| G-36 | 通州区 | 通州区_兴东兴飞花苑14#楼_滴灌型 | 完成 | 0.051-0.489 | 满足 |
| G-37 | 通州区 | 通州区_兴东兴飞花苑33#楼_滴灌型 | 完成 | 0.041-0.122 | 满足 |
| G-38 | 通州区 | 通州区_兴东综艺集团宿舍楼_滴灌型 | 完成 | 0.126-0.376 | 满足 |
| G-39 | 通州区 | 通州区_兴仁镇（2606）_混合型 | 完成 | 0.049-0.462 | 满足 |
| G-40 | 通州区 | 通州区_阳光府邸_滴灌型 | 完成 | 0.289-0.681 | 满足 |
| G-41 | 通州区 | 通州区_银河家园_滴灌型 | 完成 | 0.086-0.103 | 满足 |
| G-42 | 通州区 | 通州区_银河湾_混合型 | 完成 | 0.083-0.096 | 满足 |
| G-43 | 通州区 | 通州区_中医院_混合型 | 完成 | 0.233-0.3 | 满足 |
| G-44 | 通州区 | 通州区_禧瑞印染_滴灌型 | 完成 | 0.095-0.564 | 满足 |
| G-45 | 通州区 | 长岸村11组 | 完成 | 0.146-0.171 | 满足 |
| G-46 | 通州区 | 五甲北 | 完成 | 0.285-0.446 | 满足 |
| G-47 | 通州区 | 三夹沙道达风能厂区 | 完成 | 0.077-0.095 | 满足 |
| G-48 | 通州区 | 卫东河 | 完成 | 0.087-0.118 | 满足 |
| G-49 | 通州区 | 雁港路 | 完成 | 0.066-0.266 | 满足 |
| G-50 | 通州区 | 京通大厦 | 完成 | 0.84-1.224 | 满足 |
| G-51 | 通州区 | 铁塔纺都大道北 | 完成 | 0.044-0.234 | 满足 |
| G-52 | 通州区 | 姜西村七组 | 完成 | 0.126-0.376 | 满足 |
| G-53 | 通州区 | 海五线 | 完成 | 0.027-0.08 | 满足 |
| G-54 | 通州区 | 新雁北路 | 完成 | 0.110-0.279 | 满足 |
| G-55 | 通州区 | 通州湾滨海大道与银海路路口 | 完成 | 0.203-0.474 | 满足 |
| G-56 | 通州区 | 通州湾滨海大道与云海路口 | 完成 | 0.198-0.518 | 满足 |
| G-57 | 通州区 | 通州湾银海路与云海路口 | 完成 | 0.079-0.253 | 满足 |
| G-58 | 通州区 | 通州湾扶海路西侧 | 完成 | 0.068-0.189 | 满足 |
| G-59 | 通州区 | 锡通高速高架2 | 完成 | 0.067-0.098 | 满足 |
| G-60 | 通州区 | 通州大乾建材东 | 完成 | 0.742-0.948 | 满足 |
| G-61 | 通州区 | 东凌科技园西南 | 完成 | 0.229-0.407 | 满足 |
| G-62 | 通州区 | 赵坊东南沪通铁路 | 完成 | 0.121-0.176 | 满足 |
| G-63 | 通州区 | 恒兴村委会 | 完成 | 0.083-0.111 | 满足 |
| G-64 | 通州区 | 磨框镇村 | 完成 | 0.202-0.242 | 满足 |
| G-65 | 通州区 | 三港成山路 | 完成 | 0.141-0.171 | 满足 |
| G-66 | 通州区 | 新坝东路 | 完成 | 0.117-0.263 | 满足 |
| G-67 | 通州区 | 新港桥 | 完成 | 0.173-0.273 | 满足 |
| G-68 | 通州区 | 赵甸沙坝路 | 完成 | 0.087-0.257 | 满足 |
| G-69 | 通州区 | 赵甸范家小桥 | 完成 | 0.227-0.505 | 满足 |
| G-70 | 通州区 | 张家庄南 | 完成 | 0.056-0.165 | 满足 |
| G-71 | 通州区 | 滨江花苑 | 完成 | 0.061-0.088 | 满足 |
| G-72 | 通州区 | 兴东紫竹林村水泥杆 | 完成 | 0.039-0.205 | 满足 |
| G-73 | 通州区 | 力普电子搬迁 | 完成 | 0.109-0.138 | 满足 |
| G-74 | 通州区 | 滨江花苑二期 | 完成 | 0.044-0.09 | 满足 |
| G-75 | 通州区 | 恒力集团二期工地搬迁 | 完成 | 0.231-0.518 | 满足 |
| G-76 | 通州区 | 万秋实业 | 完成 | 0.084-0.126 | 满足 |
| G-77 | 通州区 | 锦绣江南2#楼南侧监控杆 | 完成 | 0.11-0.154 | 满足 |
| G-78 | 通州区 | 院士庭8号楼顶 | 完成 | 0.166-0.238 | 满足 |
| G-79 | 通州区 | 院士庭7号楼顶 | 完成 | 0.191-0.27 | 满足 |
| G-80 | 通州区 | 东宝怡园28号楼 | 完成 | 0.049-0.26 | 满足 |
| G-81 | 通州区 | 东宝怡园26号楼 | 完成 | 0.045-0.263 | 满足 |
| G-82 | 通州区 | 雍景湾44号楼楼顶 | 完成 | 0.41-0.416 | 满足 |
| G-83 | 通州区 | 雍景湾19号楼楼顶 | 完成 | 0.096-0.485 | 满足 |
| G-84 | 通州区 | 雍景湾38号楼楼顶 | 完成 | 0.383-0.512 | 满足 |
| G-85 | 通州区 | 雍景湾25号楼楼顶 | 完成 | 0.216-0.464 | 满足 |
| G-86 | 通州区 | 院士庭3号楼楼顶 | 完成 | 0.204-0.339 | 满足 |
| G-87 | 通州区 | 院士庭4号楼楼顶 | 完成 | 0.214-0.298 | 满足 |
| G-88 | 通州区 | 院士庭8号楼顶 | 完成 | 0.166-0.238 | 满足 |
| G-89 | 通州区 | 恒生东翔西区5号楼 | 完成 | 0.051-0.326 | 满足 |
| G-90 | 通州区 | 中瑾翰铂府1号楼1单元楼顶 | 完成 | 0.253-0.278 | 满足 |
| G-91 | 通州区 | 罗浮宫45#楼电梯机房 | 完成 | 0.219-0.462 | 满足 |
| G-92 | 通州区 | 上悦城3号楼 | 完成 | 0.094-0.135 | 满足 |
| G-93 | 通州区 | 上悦城6号楼 | 完成 | 0.097-0.126 | 满足 |
| G-94 | 通州区 | 上悦城7号楼 | 完成 | 0.084-0.117 | 满足 |
| G-95 | 通州区 | 金缘花苑A区7号楼监控杆 | 完成 | 0.083-0.166 | 满足 |
| G-96 | 通州区 | 东翔花苑东区16号楼 | 完成 | 0.034-0.095 | 满足 |
| G-97 | 通州区 | 东翔花苑东区22号楼 | 完成 | 0.047-0.101 | 满足 |
| G-98 | 通州区 | 天喜苑37号楼 | 完成 | 0.077-0.099 | 满足 |
| G-99 | 通州区 | 天喜苑38号楼 | 完成 | 0.081-0.101 | 满足 |
| G-100 | 通州区 | 兴飞花苑4号楼楼顶 | 完成 | 0.113-0.33 | 满足 |
| G-101 | 通州区 | 金泰A区38号楼监控杆 | 完成 | 0.168-0.202 | 满足 |
| G-102 | 通州区 | 丽景湾2号楼楼顶 | 完成 | 0.057-0.097 | 满足 |
| G-103 | 通州区 | 丽景湾7号楼楼顶 | 完成 | 0.074-0.719 | 满足 |
| G-104 | 通州区 | 丽景湾10号楼楼顶 | 完成 | 0.163-0.508 | 满足 |
| G-105 | 通州区 | 丽景湾12号楼楼顶 | 完成 | 0.207-0.261 | 满足 |
| G-106 | 通州区 | 丽景湾15号楼楼顶 | 完成 | 0.118-0.178 | 满足 |
| G-107 | 通州区 | 丽景湾20号楼楼顶 | 完成 | 0.131-0.296 | 满足 |
| G-108 | 通州区 | 香安雅苑6号楼顶 | 完成 | 0.086-0.105 | 满足 |
| G-109 | 通州区 | 香安雅苑7号楼顶 | 完成 | 0.1-0.132 | 满足 |
| G-110 | 通州区 | 香安雅苑9号楼顶 | 完成 | 0.047-0.101 | 满足 |
| G-111 | 通州区 | 碧桂园35号楼楼顶 | 完成 | 0.348-0.377 | 满足 |
| G-112 | 通州区 | 碧桂园81号楼楼顶 | 完成 | 0.156-0.613 | 满足 |
| G-113 | 通州区 | 碧桂园83号楼楼顶 | 完成 | 0.152-0.163 | 满足 |
| G-114 | 通州区 | 碧桂园86号楼楼顶 | 完成 | 0.137-0.174 | 满足 |
| G-115 | 通州区 | 碧桂园87号楼楼顶 | 完成 | 0.162-0.175 | 满足 |
| G-116 | 通州区 | 碧桂园96号楼楼顶 | 完成 | 0.146-0.295 | 满足 |
| G-117 | 通州区 | 碧桂园104号楼楼顶 | 完成 | 0.28-0.286 | 满足 |
| G-118 | 通州区 | 碧桂园102号楼 | 完成 | 0.279-0.281 | 满足 |
| G-119 | 通州区 | 碧桂园98号楼 | 完成 | 0.147-0.27 | 满足 |
| G-120 | 通州区 | 碧桂园85号楼 | 完成 | 0.191-0.217 | 满足 |
| G-121 | 通州区 | 盛庭花苑3号楼西监控杆 | 完成 | 0.691-0.839 | 满足 |
| G-122 | 通州区 | 盛庭花苑9号楼西监控杆 | 完成 | 0.572-0.836 | 满足 |
| G-123 | 通州区 | 安康小区2号楼东监控杆 | 完成 | 0.229-0.25 | 满足 |
| G-124 | 通州区 | 金乐佳苑B区29号楼东 | 完成 | 0.206-0.243 | 满足 |
| G-125 | 通州区 | 金乐佳苑C区52号楼东 | 完成 | 0.226-0.246 | 满足 |
| G-126 | 通州区 | 金乐佳苑C区74号楼东 | 完成 | 0.226-0.256 | 满足 |
| G-127 | 通州区 | 金乐佳苑C区40号楼东 | 完成 | 0.213-0.458 | 满足 |
| G-128 | 通州区 | 双福佳苑A区49号楼东 | 完成 | 0.121-0.177 | 满足 |
| G-129 | 通州区 | 双福佳苑A区45号楼东 | 完成 | 0.136-0.217 | 满足 |
| G-130 | 通州区 | 双福佳苑A区13号楼东 | 完成 | 0.158-0.171 | 满足 |
| G-131 | 通州区 | 金和家园17号楼顶-1 | 完成 | 0.057-0.446 | 满足 |
| G-132 | 通州区 | 金和家园17号楼顶-2 | 完成 | 0.083-0.756 | 满足 |
| G-133 | 通州区 | 金和家园17号楼顶-3 | 完成 | 0.076-0.742 | 满足 |
| G-134 | 通州区 | 金和家园17号楼顶-4 | 完成 | 0.057-1.019 | 满足 |
| G-135 | 通州区 | 书香华府东北楼-1 | 完成 | 0.106-0.377 | 满足 |
| G-136 | 通州区 | 书香华府东北楼-2 | 完成 | 0.053-0.461 | 满足 |
| G-137 | 通州区 | 书香华府东北楼 | 完成 | 0.054-1.002 | 满足 |
| G-138 | 通州区 | 盛庭花苑3号楼西监控杆 | 完成 | 0.691-0.839 | 满足 |
| G-139 | 通州区 | 盛庭花苑9号楼西监控杆 | 完成 | 0.572-0.836 | 满足 |
| G-140 | 通州区 | 中梁首府1号楼顶 | 完成 | 0.249-0.437 | 满足 |
| G-141 | 通州区 | 中梁首府2号楼顶 | 完成 | 0.576-1.159 | 满足 |
| G-142 | 通州区 | 中梁首府3号楼顶 | 完成 | 0.065-0.7 | 满足 |
| G-143 | 通州区 | 中梁首府5号楼顶 | 完成 | 0.345-1.515 | 满足 |
| G-144 | 通州区 | 仁和家园6号楼监控杆 | 完成 | 0.219-0.3 | 满足 |
| G-145 | 通州区 | 翰林府邸12号楼楼北 | 完成 | 0.736-1.102 | 满足 |
| G-146 | 通州区 | 天和珺府6号楼 | 完成 | 0.367-0.492 | 满足 |
| G-147 | 通州区 | 天和珺府4号楼 | 完成 | 0.109-0.562 | 满足 |
| G-148 | 通州区 | 金缘A区29号楼西北侧监控杆 | 完成 | 0.074-0.095 | 满足 |
| G-149 | 通州区 | 金缘A区55号楼西北侧监控杆 | 完成 | 0.083-0.09 | 满足 |
| G-150 | 通州区 | 先锋十六里墩花苑6号楼监控杆 | 完成 | 0.087-0.113 | 满足 |
| G-151 | 通州区 | 先锋十六里墩花苑15号楼监控杆 | 完成 | 0.05-0.299 | 满足 |
| G-152 | 通州区 | 先锋十六里墩花苑30号楼监控杆 | 完成 | 0.066-0.82 | 满足 |
| G-153 | 通州区 | 先锋十六里墩花苑25号楼监控杆 | 完成 | 0.204-0.309 | 满足 |
| G-154 | 通州区 | 碧桂园81号楼 | 完成 | 0.122-0.162 | 满足 |
| G-155 | 通州区 | 金泰A区34号楼监控杆 | 完成 | 0.197-0.254 | 满足 |
| G-156 | 通州区 | 金泰A区14号楼监控杆 | 完成 | 0.21-0.22 | 满足 |
| G-157 | 通州区 | 万和华府10号楼楼顶 | 完成 | 0.372-0.611 | 满足 |
| G-158 | 通州区 | 中南君悦府4号楼楼顶 | 完成 | 0.146-0.158 | 满足 |
| G-159 | 通州区 | 中南君悦府5号楼楼顶 | 完成 | 0.334-0.508 | 满足 |
| G-160 | 通州区 | 中南君悦府6号楼楼顶 | 完成 | 0.29-0.39 | 满足 |
| G-161 | 通州区 | 中南君悦府8号楼楼顶 | 完成 | 0.353-0.382 | 满足 |
| G-162 | 通州区 | 中南君悦府11号楼楼顶 | 完成 | 0.346-0.352 | 满足 |
| G-163 | 通州区 | 中南君悦府13号楼楼顶 | 完成 | 0.165-0.182 | 满足 |
| G-164 | 通州区 | 祥泰花苑9号楼监控杆 | 完成 | 0.141-0.308 | 满足 |
| G-165 | 通州区 | 金欣佳园B区25号楼监控杆 | 完成 | 0.174-0.235 | 满足 |
| G-166 | 通州区 | 金欣佳园B区20号楼监控杆 | 完成 | 0.172-0.2 | 满足 |
| G-167 | 通州区 | 栖枫花苑二期40号楼监控杆 | 完成 | 0.079-0.111 | 满足 |
| G-168 | 通州区 | 栖枫花苑二期17号楼监控杆 | 完成 | 0.106-0.166 | 满足 |
| G-169 | 通州区 | 金欣佳园C区7号楼监控杆 | 完成 | 0.126-0.22 | 满足 |
| G-170 | 通州区 | 金欣佳园C区26号楼监控杆 | 完成 | 0.234-0.271 | 满足 |
| G-171 | 通州区 | 中瑾翰博府二期7号楼楼顶 | 完成 | 0.212-0.234 | 满足 |
| G-172 | 通州区 | 德诚翠珑湾5号楼顶 | 完成 | 0.077-0.122 | 满足 |
| G-173 | 通州区 | 德诚翠珑湾6号楼顶 | 完成 | 0.109-0.138 | 满足 |
| G-174 | 通州区 | 德诚翠珑湾7号楼顶 | 完成 | 0.116-0.164 | 满足 |
| G-175 | 通州区 | 德诚翠珑湾8号楼顶 | 完成 | 0.105-0.141 | 满足 |
| G-176 | 通州区 | 院士庭二期18#楼东单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.176-0.217 | 满足 |
| G-177 | 通州区 | 院士庭二期26#楼西单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.139-0.207 | 满足 |
| G-178 | 通州区 | 院士庭二期27#楼西单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.134-0.15 | 满足 |
| G-179 | 通州区 | 院士庭二期28#楼西单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.139-0.161 | 满足 |
| G-180 | 通州区 | 院士庭二期29#楼西单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.138-0.145 | 满足 |
| G-181 | 通州区 | 院士庭二期19#楼东单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.179-0.256 | 满足 |
| G-182 | 通州区 | 院士庭二期20#楼东单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.195-0.257 | 满足 |
| G-183 | 通州区 | 院士庭二期21#楼东单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.161-0.173 | 满足 |
| G-184 | 通州区 | 华山六期楼顶 | 完成 | 0.099-0.152 | 满足 |
| G-185 | 通州区 | 金桥世家3号楼楼顶 | 完成 | 0.256-0.626 | 满足 |
| H-1 | 海门市 | 铁塔设备安装公司搬迁站 | 完成 | 0.111-0.364 | 满足 |
| H-2 | 海门市 | 星海湾多层和别墅区 | 完成 | 0.097-0.126 | 满足 |
| H-3 | 海门市 | 中天钢铁规划1 | 完成 | 0.084-0.587 | 满足 |
| H-4 | 海门市 | 中天钢铁规划2 | 完成 | 0.095-0.109 | 满足 |
| H-5 | 海门市 | 中天钢铁规划3 | 完成 | 0.101-0.15 | 满足 |
| H-6 | 海门市 | 中天钢铁规划4 | 完成 | 0.109-0.156 | 满足 |
| H-7 | 海门市 | 南通海门光荣 | 完成 | 0.05-0.054 | 满足 |
| H-8 | 海门市 | 云起苑 | 完成 | 0.038-0.045 | 满足 |
| H-9 | 海门市 | 美墅金水湾 | 完成 | 0.048-0.055 | 满足 |
| H-10 | 海门市 | 联通海门临江科技园东 | 完成 | 0.095-0.115 | 满足 |
| H-11 | 海门市 | 联通旭日小区西北 | 完成 | 0.101-0.109 | 满足 |
| H-12 | 海门市 | 杰利达 | 完成 | 0.05-0.103 | 满足 |
| H-13 | 海门市 | 前哨村 | 完成 | 0.219-0.396 | 满足 |
| H-14 | 海门市 | 中天钢铁规划7 | 完成 | 0.097-0.132 | 满足 |
| H-15 | 海门市 | 中天钢铁9 | 完成 | 0.083-0.161 | 满足 |
| H-16 | 海门市 | 中天钢铁10 | 完成 | 0.077-0.085 | 满足 |
| H-17 | 海门市 | 海门大拇指广场东 | 完成 | 0.028-0.184 | 满足 |
| H-18 | 海门市 | 天补物流园 | 完成 | 0.066-0.266 | 满足 |
| H-19 | 海门市 | 仁恒学校（保利云禧） | 完成 | 0.054-0.425 | 满足 |
| H-20 | 海门市 | 联想新城 | 完成 | / | 未安装 |
| H-21 | 海门市 | 国动益民七组 | 完成 | / | 未安装 |
| H-22 | 海门市 | 静海新村304# | 完成 | 0.094-0.135 | 满足 |
| H-23 | 海门市 | 优帝楼顶 | 完成 | 0.054-0.065 | 满足 |
| H-24 | 海门市 | 招商重工12号楼楼顶2.1G | 完成 | 0.04-0.422 | 满足 |
| H-25 | 海门市 | 上悦城7号楼 | 完成 | 0.092-0.111 | 满足 |
| H-26 | 海门市 | 上悦城19号楼 | 完成 | 0.08-0.097 | 满足 |
| H-27 | 海门市 | 上悦城20号楼 | 完成 | 0.099-0.152 | 满足 |
| H-28 | 海门市 | 嘉南花苑21号楼 | 完成 | 0.075-0.191 | 满足 |
| H-29 | 海门市 | 汇智嘉园7号楼 | 完成 | 0.114-0.138 | 满足 |
| H-30 | 海门市 | 汇智嘉园12号楼 | 完成 | 0.118-0.137 | 满足 |
| H-31 | 海门市 | 海兴华府12号楼 | 完成 | 0.02-0.285 | 满足 |
| H-32 | 海门市 | 大艺机电监控 | 完成 | 0.255-0.303 | 满足 |
| H-33 | 海门市 | 绿茵水岸3号楼 | 完成 | 0.083-0.096 | 满足 |
| H-34 | 海门市 | 云起苑2号楼 | 完成 | 0.042-0.078 | 满足 |
| H-35 | 海门市 | 滨江花园22号楼 | 完成 | 0.252-0.28 | 满足 |
| H-36 | 海门市 | 复华文苑6号楼 | 完成 | 0.205-0.475 | 满足 |
| H-37 | 海门市 | 翡翠甲第7#楼顶 | 完成 | 0.116-0.291 | 满足 |
| H-38 | 海门市 | 翡翠甲第9#楼顶 | 完成 | 0.042-0.418 | 满足 |
| H-39 | 海门市 | 翡翠甲第20#楼顶 | 完成 | 0.022-1.228 | 满足 |
| H-40 | 海门市 | 翡翠甲第23#楼顶 | 完成 | 0.036-0.319 | 满足 |
| H-41 | 海门市 | 翡翠甲第26#楼顶 | 完成 | 0.032-0.271 | 满足 |
| H-42 | 海门市 | 锦汇嘉苑1012号 | 完成 | 0.277-0.303 | 满足 |
| H-43 | 海门市 | 黛菲妮家纺1 | 完成 | 0.229-0.475 | 满足 |
| H-44 | 海门市 | 黛菲妮家纺2 | 完成 | 0.028-0.21 | 满足 |
| H-45 | 海门市 | 都市五星27号楼 | 完成 | 0.094-0.177 | 满足 |
| H-46 | 海门市 | 都市五星29号楼 | 完成 | 0.084-0.117 | 满足 |
| H-47 | 海门市 | 龙江花园6号楼楼顶 | 完成 | 0.078-0.092 | 满足 |
| H-48 | 海门市 | 龙江花园11号楼楼 | 完成 | 0.109-0.148 | 满足 |
| H-49 | 海门市 | 龙江花园13号楼楼顶 | 完成 | 0.097-0.166 | 满足 |
| H-50 | 海门市 | 龙江花园22号楼楼 | 完成 | 0.103-0.156 | 满足 |
| H-51 | 海门市 | 悦榕墅15#楼3单元 | 完成 | 0.019-0.088 | 满足 |
| H-52 | 海门市 | 金水湾39号 | 完成 | 0.054-0.134 | 满足 |
| H-53 | 海门市 | 港新花园2号楼 | 完成 | 0.019-0.03 | 满足 |
| H-54 | 海门市 | 长江印6号楼 | 完成 | 0.048-0.05 | 满足 |
| H-55 | 海门市 | 长江印9号楼 | 完成 | 0.044-0.153 | 满足 |
| H-56 | 海门市 | 长江印10号楼 | 完成 | 0.05-0.054 | 满足 |
| H-57 | 海门市 | 长江印13号楼 | 完成 | 0.051-0.065 | 满足 |
| H-58 | 海门市 | 长江印16号楼 | 完成 | 0.052-0.066 | 满足 |
| H-59 | 海门市 | 长江印8号楼 | 完成 | 0.063-0.231 | 满足 |
| H-60 | 海门市 | 绿茵水岸3号楼 | 完成 | 0.083-0.096 | 满足 |
| H-61 | 海门市 | 汇智嘉园16号楼 | 完成 | 0.115-0.145 | 满足 |
| H-62 | 海门市 | 海湾假日花园2幢1单元 | 完成 | 0.025-0.04 | 满足 |
| H-63 | 海门市 | 海湾假日花园8幢2单元 | 完成 | 0.031-0.067 | 满足 |
| H-64 | 海门市 | 中梁壹号5号楼 | 完成 | 0.077-0.095 | 满足 |
| H-65 | 海门市 | 中梁壹号7号楼 | 完成 | 0.08-0.095 | 满足 |
| H-66 | 海门市 | 中梁壹号9号楼 | 完成 | 0.083-0.09 | 满足 |
| H-67 | 启东市 | 启东-恒大6 | 完成 | 0.187-0.368 | 满足 |
| H-68 | 启东市 | 启东-恒大2 | 完成 | 0.363-0.629 | 满足 |
| H-69 | 启东市 | 启东-恒大4 | 完成 | 0.07-0.459 | 满足 |
| H-70 | 启东市 | 启东-景都小区933号楼 | 完成 | 0.021-0.043 | 满足 |
| H-71 | 启东市 | 启东-中央大道克明中心路 | 完成 | 0.016-0.021 | 满足 |
| H-72 | 启东市 | 启东-和平路跃龙路路口 | 完成 | 0.031-0.069 | 满足 |
| H-73 | 启东市 | 启东-大洋城小区2号楼6单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.02-0.036 | 满足 |
| H-74 | 启东市 | 启东-恒大威尼斯温泉小镇南 | 完成 | 0.236-0.547 | 满足 |
| H-75 | 启东市 | 启东-绿洲家园东 | 完成 | 0.157-0.443 | 满足 |
| H-76 | 启东市 | 启东-君地蔚林半岛西北 | 完成 | 0.032-0.261 | 满足 |
| H-77 | 启东市 | 启东-君地蔚林半岛东南 | 完成 | 0.111-0.684 | 满足 |
| H-78 | 启东市 | 启东-悦湖四季3#西单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.075-0.297 | 满足 |
| H-79 | 启东市 | 启东-悦湖四季4#西单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.056-0.488 | 满足 |
| H-80 | 启东市 | 启东-世纪大道启秀路口基站 | 完成 | 0.087-0.491 | 满足 |
| H-81 | 启东市 | 启东-恒大温泉小镇西北 | 完成 | 0.188-0.908 | 满足 |
| H-82 | 启东市 | 启东-启东恒大威尼斯1748#楼东单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.364-0.621 | 满足 |
| H-83 | 启东市 | 启东-城东花园南区4号楼东单元 | 完成 | 0.146-1.15 | 满足 |
| H-84 | 启东市 | 启东-南郊家园10号楼东单元 | 完成 | 0.223-0.492 | 满足 |
| H-85 | 启东市 | 启东_中邦上海城800号楼东单元 | 完成 | 0.28-0.583 | 满足 |
| H-86 | 启东市 | 启东-汇泰家园西北角 | 完成 | 0.014-0.016 | 满足 |
| H-87 | 启东市 | 启东-蝶湖世界湾东南角 | 完成 | 0.105-1.364 | 满足 |
| H-88 | 启东市 | 启东-蝶湖公园东北角 | 完成 | 0.064-0.184 | 满足 |
| H-89 | 启东市 | 启东-安东小区11号楼东单元 | 完成 | 0.022-0.03 | 满足 |
| H-90 | 启东市 | 启东-人民桥菜场西侧 | 完成 | 0.28-0.583 | 满足 |
| H-91 | 启东市 | 启东-中邦上海城D1区1059号楼东单元进汽车车库左侧 | 完成 | 0.011-0.015 | 满足 |
| H-92 | 启东市 | 启东-吕四吕港家园16号楼东单元 | 完成 | 0.029-0.035 | 满足 |
| H-93 | 启东市 | 启东-吕四吕港家园5号楼西单元 | 完成 | 0.025-0.035 | 满足 |
| H-94 | 启东市 | 启东-吕四大洋桥基站 | 完成 | 0.023-0.035 | 满足 |
| H-95 | 启东市 | 启东-城市一品南区10号楼西单元 | 完成 | 0.036-0.886 | 满足 |
| H-96 | 启东市 | 启东-光华新城2号楼西单元 | 完成 | 0.138-0.968 | 满足 |
| H-97 | 启东市 | 启东-恒大温泉小镇南美化杆 | 完成 | 0.202-0.805 | 满足 |
| H-98 | 启东市 | 启东-南阳良仁村安息堂基站 | 完成 | 0.027-0.207 | 满足 |
| H-99 | 启东市 | 启东-南阳十五村通海大道路口 | 完成 | 0.05-0.089 | 满足 |
| H-100 | 启东市 | 启东-海欣花园9号楼东单元 | 完成 | 0.166-0.684 | 满足 |
| H-101 | 启东市 | 启东-中邦上海城健身中心楼顶 | 完成 | 0.138-0.968 | 满足 |
| H-102 | 启东市 | 启东-华石村西 | 完成 | 0.089-1.215 | 满足 |
| H-103 | 启东市 | 启东-嘉和花苑4号楼西单元 | 完成 | 0.157-0.443 | 满足 |
| H-104 | 启东市 | 启东-台角新村43号楼东单元 | 完成 | 0.027-0.033 | 满足 |
| H-105 | 启东市 | 启东-蝶湖公园东南角 | 完成 | 0.066-1.626 | 满足 |
| H-106 | 启东市 | 启东-绿城玫瑰园星云苑15#楼东单元楼顶平台 | 完成 | 0.02-0.022 | 满足 |
| H-107 | 启东市 | 启东-绿城玫瑰园星云苑16#楼西单元楼顶平台 | 完成 | 0.021-0.043 | 满足 |
| H-108 | 启东市 | 启东-伊顿澜庭8#楼顶机房 | 完成 | 0.036-0.886 | 满足 |
| H-109 | 启东市 | 启东-万和壹品4号楼 | 完成 | 0.034-0.586 | 满足 |
| H-110 | 启东市 | 启东-恒大威尼斯919#楼西单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.029-0.035 | 满足 |
| H-111 | 启东市 | 启东-恒大威尼斯902#楼北侧B1F配电间 | 完成 | 0.024-0.039 | 满足 |
| H-112 | 启东市 | 启东-恒大威尼斯藏峰组团1751#B1F北侧排风机房 | 完成 | 0.053-0.069 | 满足 |
| H-113 | 启东市 | 启东-恒大威尼斯藏峰组团1755#B1F南侧配电间 | 完成 | 0.05-0.141 | 满足 |
| H-114 | 启东市 | 启东-恒大威尼斯藏峰组团1747#B1F南侧排烟机房 | 完成 | 0.022-0.036 | 满足 |
| H-115 | 启东市 | 启东-蝶湖世界湾一期6号楼顶层配电间 | 完成 | 0.051-0.34 | 满足 |
| H-116 | 启东市 | 启东-蝶湖世界湾一期3号楼东单元顶层配电间 | 完成 | 0.087-0.491 | 满足 |
| H-117 | 启东市 | 启东-蝶湖世界湾一期4号楼三单元顶层配电间 | 完成 | 0.223-0.492 | 满足 |
| H-118 | 启东市 | 启东-蝶湖世界湾一期5号楼西单元顶层配电间 | 完成 | 0.034-0.586 | 满足 |
| H-119 | 启东市 | 启东-蝶湖花园3幢二单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.049-0.727 | 满足 |
| H-120 | 启东市 | 启东-蝶湖花园10幢一单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.538-1.709 | 满足 |
| H-121 | 启东市 | 启东-碧桂园·观澜云邸1号楼东单元西侧电梯机房 | 完成 | 0.022-0.036 | 满足 |
| H-122 | 启东市 | 启东中邦上海城1065#楼东单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.016-0.021 | 满足 |
| H-123 | 启东市 | 启东-科创家园13号楼东单元 | 完成 | 0.075-0.297 | 满足 |
| H-124 | 启东市 | 启东-新洪路凯旋路路口 | 完成 | 0.146-1.15 | 满足 |
| H-125 | 启东市 | 启东-通江路 | 完成 | 0.056-0.488 | 满足 |
| H-126 | 启东市 | 启东-南润花园7号楼西单元 | 完成 | 0.016-0.761 | 满足 |
| H-127 | 启东市 | 启东-城市一品13#楼东单元楼顶电梯机房 | 完成 | 0.016-0.761 | 满足 |
| H-128 | 启东市 | 启东-城市一品16#楼西单元楼顶西北侧女儿墙 | 完成 | 0.089-1.215 | 满足 |
| H-129 | 启东市 | 启东-滨海科信技工学校楼顶 | 完成 | 0.025-0.141 | 满足 |

南通电信 2021年 4G 无线网基站建设项目共监测 924 座基站，基站周围电磁辐射环境功率密度监测结果为（ 0.01-3.02 ）μW/cm2，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值要求。

# 四、结论

中国电信股份有限公司南通分公司 2021年 4G 无线网基站建设项目共建设924座基站，根据《关于印发<通信基站环境保护工作备忘录>的通知  》（环办辐射函[2017]1990号）的相关要求，共监测 924 座基站，监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值要求。